ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE (R.D. 1627/1997)

Transposición á lexislación nacional da “Directiva 89/391” en “Lei 31/95 Prevención de Riscos Laborais”, e a “Directiva 92/57” en “R.D. 162/97 disposicións mínimas de Seguridade na Construción”.

ANTECEDENTES E DATOS XERAIS

- XUSTIFICACIÓN DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

O texto consolidado do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, establece no Artigo 4, apartado 2, que nos proxectos de obra non incluídos nos supostos previstos no apartado 1 do mesmo Artigo, o promotor estará obrigado a que na fase de redacción do proxecto elabórese un Estudo Básico de Seguridade e Saúde.

Por tanto hai que comprobar que se dan todos os supostos seguintes:

- O orzamento de Execución por Contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08 Euros

- A duración estimada da obra non é superior a 30 días laborables ou non se emprega en ningún momento a máis de 20 traballadores simultaneamente

- O volume de man de obra estimada é inferior a 500 xornadas (suma dos días de traballo do total dos traballadores na obra)

- Non é unha obra de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas

No caso de que algún destes supostos non se cumpra, establécese a obrigatoriedade de redactar un Estudo de Seguridade e Saúde.

- OBXECTO DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde está redactado para dar cumprimento ao Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, no marco da Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, de 12 de decembro, de Riscos Laborais.

Conforme se especifica no Artigo 6, apartado 2, do R.D. 1627/1997, o Estudo Básico deberá precisar:

  - Relación das normas de seguridade e saúde aplicables á obra.

  - Identificación dos riscos que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso.

  - Relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e proteccións técnicas tendentes a controlar e reducir devanditos riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se propoñan medidas alternativas. Non será necesario valorar esta eficacia cando se adopten as medidas establecidas pola normativa ou indicadas pola autoridade laboral (Notas Técnicas de Prevención).

  - Relación de actividades e medidas específicas relativas aos traballos incluídos no Anexo II.

  - Previsión e informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores.

- DATOS DO PROXECTO

O presente Estudo Básico de Seguridade e Saúde refírese á memoria técnica cuxos datos xerais son:

| - Tipo de obra | Melloras de condicións de seguridade, salubridade e ornato |
| --- | --- |
| Situación | Rúa Baterías 34 |
| Poboación | Ferrol |
| Promotor | El Bosque Providencia S.L. |
| Arquitecto | Estudio Anta Arquitectos S.L.P. |
| Coordinador de Seguridade e Saúde | A determinar |
| Orzamento de Execución Material | O indicado no capítulo homónimo do presente proxecto |
| Duración da obra | 3 meses |
| Nº máximo de traballadores | 6 |

- DESCRICIÓN DO EMPRAZAMENTO E DA OBRA

Características e condicionantes do emprazamento onde se realizará a obra:

| - Accesos á obra | Directos dende vía pública pavimentada |
| --- | --- |
| Topografía do terreo | Lixeira pendente |
| Tipo de chan | - |
| Edificacións lindeiras | Si |
| Subministración de enerxía eléctrica | Si |
| Subministración de auga | Si |
| Sistema de saneamento | Si |

Características xerais da obra e fases de que consta:

| - Demolicións | Si (puntuais) |
| --- | --- |
| Movemento de terras | Non |
| Cimentación e estruturas | Non |
| Cubertas | Non |
| Albanelaría e cerramentos | Si |
| Acabados | Si |
| Instalacións | Si |

- INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA

En xeral, de acordo co apartado 15 do Anexo 4 do R.D. 1627/1997, a obra:

Disporá dos servizos hixiénicos seguintes:

- Vestiarios adecuados de dimensións suficientes, con asentos e despachos de billetes individuais provistas de chave, cunha superficie mínima de 2 m2 por traballador que haxa de utilizalos e unha altura mínima de 2,30 m.

- Lavabos con auga fría e quente a razón dun lavabo por cada 10 traballadores ou fracción.

- Duchas con auga fría e quente a razón dunha ducha por cada 10 traballadores ou fracción.

- Retretes a razón dun inodoro cada 25 homes ou 15 mulleres ou fracción. Cabina de superficie mínima 1,20m2 e altura 2,30 m.

Non se estiman necesarias instalacións provisionais para a presente obra, debido as súas características e escasa duración.

De acordo co apartado A 3 do Anexo 6 do R.D. 1627/1997, a obra disporá do material de primeiros auxilios que se indica a continuación:

  - Un gabinete de medicina portátil que conteña desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analxésicos, bolsa para auga ou xeo, termómetro, tesoiras, xiringas descartables, pinzas e luvas descartables.

| Nivel de asistencia | Centro e distancia en km |
| --- | --- |
| Asistencia Primaria (Urxencias) 981 33 66 33 | Centro de Saúde Fontenla Maristany, Praza de España, 19, 15403 Ferrol 1,1 km |
| Asistencia Especializada (Hospital) 981 33 40 00 | Hospital Arquitecto Marcide, Av. de la Residencia s/n, 15405 Ferrol 4,5 km |

- MAQUINARIA PESADA DE OBRA

A maquinaria que se prevé empregar na execución da obra indícase na táboa adxunta:

|  | Guindastres-torre |  | Formigoneira basculante |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pisón vibrante | X | Camión-guindastre |
|  | Bomba de formigonado |  | Camión formigoneira |
|  | Montacargas | X | Camións |
|  | Maquinaria para movemento de terras | X | Cabrestantes mecánicos |
| X | Serra circular |  | Dumper motovolquete |
|  | Compresor |  | Grupo electróxeno |
| X | Martelo pneumático |  | Pistola clavadora |
| X | Rozadora radial | X | Soldadura eléctrica |
|  | Vibrador |  |  |

RISCOS, MEDIDAS PREVENTIVAS E EPIs SEGUNDO MAQUINARIA

| ### 1 GUINDASTRES TORRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | Caída da carga por ausencia da pestana de seguridade no gancho |  |
|  | Contacto do cable de elevación con liñas de distribución de enerxía eléctrica, con edificios próximos ou da carga con estes mesmos, pola non observancia de respectar distancias de seguridade. |  |
|  | Caída do guindastre por lastre non axeitado, cimentación defectuosa, ausencia de limitadores, falla de arriostramento, falla de topes nas vías, fallos nos electrofrenos, etc... |  |
|  | Atrapamentos por falta de proteccións |  |
|  | Interferencias con outros guindastres ou edificacións |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Nunca deberán permanecer nin pasar persoas baixo a carga | Permanente |
|  | Colocación de sinais de advertencia do risco; o guindastrista vixiará a manobra e indicará ás persoas esta situación. | Permanente |
|  | Non efectuar tiros oblicuos | Permanente |
|  | Non sobrepasar a altura autoestable, sen tomar precaucións nin medidas axeitadas | Permanente |
|  | Evitar a interferencia de dous guindastres, non colocar unha torre no barrido da outra | Permanente |
|  | Colocación de dispositivos de seguridade en canto ás instalacións eléctricas. | Permanente |
|  | Colocación en veleta do guindastre fóra das horas de traballo. | Permanente |
|  | Coidar o uso e a situación da botoeira fóra das horas de traballo | Permanente |
|  | Mantemento do guindastre, especialmente de cables e parafusos. | Diario |
|  | Coidado especial na montaxe do guindastre, en especial, nas vías de rodadura. | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Roupa de abrigo | Con mal tempo |
|  | Botas de goma o de PVC de seguridade | Permanente |
|  | Arnés de seguridade | Permanente |

| ### 2 PISÓN VIBRANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Ruído |  |
|  | Atrapamento |  |
|  | Golpes |  |
|  | Explosión |  |
|  | Máquina en marcha fóra de control |  |
|  | Proxección de obxectos |  |
|  | Vibracións |  |
|  | Caídas ó mesmo nivel |  |
|  | Sobreesforzos |  |
|  | Cortes |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Comprobación do correcto montaxe das tapas e carcasas protectoras antes da posta en funcionamento | Permanente |
|  | Rego previo da zona a alisar | Permanente |
|  | Sinalización e peche de paso da zona a compactar | Permanente |
|  | Uso por persoal cualificado | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Luvas de coiro | Permanente |
|  | Botas de goma ou de PVC de seguridade | Permanente |
|  | Protectores auditivos | Permanente |
|  | Gafas de seguridade antiproxeccións | Permanente |
|  | Máscara contra o po con filtro mecánico recambiable | Frecuente |
|  | Faixa elástica | Ocasional |

| ### 3 CAMIÓN GUINDASTRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Vuelco |  |
| X | Atrapamento |  |
| X | Caídas |  |
| X | Atropelos |  |
| X | Falla da carga |  |
| X | Golpes por la caída de paramentos |  |
| X | Falla da estrutura en montaxe |  |
| X | Queimaduras |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Peche de seguridade nos ganchos do guindastre | Permanente |
| X | Prohibición de sobrepasar a carga máxima admisible | Permanente |
|  | As ramplas de circulación non terán unha inclinación maior ó 20% | Permanente |
|  | Non estacionar o camión á beira dun noiro | Permanente |
| X | Non arrastrar cargas | Permanente |
|  | Prohibición de permanencia de persoas a distancias inferiores a 5m do camión | Permanente |
| X | Prohibición de permanencia de persoas baixo as cargas en suspensión. | Permanente |
| X | Non traballar con ventos fortes | Permanente |
| X | Posesión do certificado de capacitación correspondente por parte do condutor | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Casco de seguridade homologado | Permanente |
| X | Roupa de traballo | Permanente |
| X | Luvas de coiro | Permanente |
| X | Zapatos axeitados para a condución | Frecuente |
| x | Botas de seguridade | Ocasional |

| ### 4 BOMBA DE FORMIGONADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Derrubo por proximidade a un noiro |  |
|  | Derrubo por fallo mecánico |  |
|  | Proxección de obxectos por rebentar o caño |  |
|  | Golpes por obxectos vibratorios |  |
|  | Atrapamentos nos traballos de mantemento |  |
|  | Contactos coa corrente eléctrica |  |
|  | Rotura da mangueira |  |
|  | Caída de persoas dende a máquina |  |
|  | Atrapamentos entre a tolva e a formigoneira |  |
|  | Sobreesforzos |  |
|  | Explosións dos caños |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Uso da bomba para o bombeo de formigón segundo a consistencia e a distancia recomendada polo fabricante | Permanente |
|  | Prohibición de elevar persoas có brazo da mangueira | Permanente |
|  | Comprobación do bloqueo das rodas da bomba e da perfecta instalación dos encravamentos pneumáticos ou hidráulicos | Permanente |
|  | Antes do subministro, comprobar que as unións de panca teñen os pasadores inmobilizados. | Permanente |
|  | Antes de baleirar o formigón na tolva, asegurarse de que ten a reixa colocada | Frecuente |
|  | Non tocar a tolva ou o tubo oscilante coa máquina en marcha. | Permanente |
|  | Para facer traballos na tolva ou o tubo oscilante, parar primeiro o motor de accionamento e purgar a presión do acumulador a través da billa. | Permanente |
|  | Non traballar con situacións de media avaría | Permanente |
|  | Antes de iniciar o subministro, comprobar o desgaste interior do caño cun medidor de grosores. | Frecuente |
|  | En bombeos a gran distancia, comprobar os condutos baixo presión de seguridade | Ocasional |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Luvas de goma ou PVC | Permanente |
|  | Botas de seguridade impermeables | Permanente |
|  | Protectores auditivos | Permanente |
|  | Zapatos adecuados para conducir | Ocasional |

| ### 5 CAMIÓN FORMIGONEIRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Proxección de partículas |  |
|  | Golpes |  |
|  | Atropelos |  |
|  | Colisións |  |
|  | Derrubos |  |
|  | Golpes ó despregar a canaleta |  |
|  | Atrapamentos nas articulacións e unións da canaleta |  |
|  | Incendio por curtocircuíto |  |
|  | Esmagamentos |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Non subirse á cuba da formigoneira, nin sequera estando parada | Permanente |
|  | Freos hidráulicos con dobre circuíto independente tanto para o eixo traseiro como para o dianteiro. | Permanente |
|  | Elementos de subida e baixada deben ser antiescorregantes. | Permanente |
|  | Sistemas de alarma para pneumáticos con pouco aire. | Permanente |
|  | Sinal de marcha atrás audible | Frecuente |
|  | Asentos antivibratorios | Permanente |
|  | Os camións deben levar botica de primeiros auxilios e extintor de incendios | Permanente |
|  | No situarse en el traxectoria de xiro de la canaleta no seu despregamento | Permanente |
|  | Suxeición das canaletas auxiliares ao bastidor del camión mediante cadeas con peche y seguro de peche. | Frecuente |
|  | Limpeza de las canaletas con una descarga de auga despois de cada paso de formigón | Ocasional |
|  | No acercarse a bordes superiores de taludes | Permanente |
|  | Ramplas de circulación con pendentes menores ao 20% | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Guantes de goma o PVC | Permanente |
|  | Botas de seguridade impermeables | Permanente |
|  | Zapatos adecuados para conducir | Ocasional |

| ### 6 FORMIGONEIRA BASCULANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Atrapamentos |  |
|  | Contactos con la enerxía eléctrica |  |
|  | Sobreesforzos |  |
|  | Golpes por elementos móbiles |  |
|  | Po ambiental |  |
|  | Ruído ambiental |  |
|  | Incendios o explosións (motores de gasolina) |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Protección dos pulsadores | Permanente |
|  | Pulsadores de posta en marcha e parada separados convintemente | Permanente |
|  | Evitar o perigo de retroceso en postas en marcha mediante manivela | Permanente |
|  | As defensas de poleas, correas e volantes deben ser recias e fixadas solidamente á máquina. | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Luvas de goma ou PVC | Permanente |
|  | Botas de seguridade de goma o PVC | Permanente |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Gafas de seguridade contra o po | Permanente |
|  | Mascara con filtro recambiable | Permanente |

| ### 7 MAQUINARIA DE MOVEMENTO DE TERRAS. RETROEXCAVADORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | Desprazamentos inesperados |  |
|  | Máquina en funcionamento fóra de control |  |
|  | Derrubos |  |
|  | Caída por pendentes |  |
|  | Interferencias con infraestruturas urbanas (saneamento, auga, electricidade, etc...) |  |
|  | Incendio |  |
|  | Queimaduras |  |
|  | Atrapamentos |  |
|  | Proxección de obxectos |  |
|  | Golpes |  |
|  | Caídas de persoas dende a máquina |  |
|  | Ruídos propios ou ambientais |  |
|  | Vibracións |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Cabina antiderrubo e asento anatómico. | Permanente |
|  | Non abandonar a máquina có motor en marcha | Permanente |
|  | Non abandonar a pala coa culler izada e sen apoiar no chan | Permanente |
|  | Non transportar nin izar persoas na culler | Permanente |
|  | Dotación de extintor, timbrado e coas revisións ó día | Permanente |
|  | Dotación de luces e sinal auditiva de retroceso | Permanente |
|  | Acotar a zona de realización dos traballos, onde se prohibe a permanencia de persoas | Permanente |
|  | Non utilizar a retro como guindastre, nin para a introdución de pezas no interior de gabias. | Permanente |

| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| --- | --- | --- |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Luvas de coiro | Permanente |
|  | Botas de seguridade impermeables | Frecuente |
|  | Gafas antiproxeccións | Frecuente |
|  | Protección acústica | Ocasional |
|  | Cinto abdominal antivibratorio | Permanente |
|  | Calzado antiescorregante | Frecuente |
|  | Mascaras con filtro recambiable | Ocasional |

| ### 8 CAMIÓNS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Atropelos |  |
| X | Choques |  |
| X | Atrapamentos |  |
| X | Derrubos |  |
| X | Caídas ó subir ou baixar da caixa |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Inspección periódica do motor, freos, sistemas hidráulicos, dirección, luces, avisadores acústicos, pneumáticos | Diaria |
|  | Regar a carga seca para evitar po | Permanente |
| X | Non cargar por riba da carga máxima | Permanente |
| X | Non achegarse ás beiras superiores de taludes | Permanente |
| X | Baixar a caixa completamente despois da carga e antes da marcha | Permanente |
| X | Saída e entrada á obra sinalizada por un membro da obra | Permanente |
| X | Non subir á cabina utilizando as llantas, rodas ou outros saíntes | Permanente |
| X | Non gardar carburante nin trapos engraxados no camión . | Permanente |
| X | Non levantar en quente a tapa do radiador | Permanente |
| X | Trocar o aceite do motor e do sistema hidráulico en frío | Permanente |
| X | Colocación de tacos de inmobilización nas rodas ó estacionar o camión en pendente | Ocasional |
| X | Control da presión dos pneumáticos | Frecuente |
| X | Arrancar o camión coa caixa baixada | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Casco de seguridade homologado | Ocasional |
| X | Roupa de traballo | Permanente |
| X | Calzado de seguridade | Ocasional |

| ### 9 DUMPER MOTOVOLQUETE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Atropelos |  |
|  | Choques |  |
|  | Atrapamentos |  |
|  | Derrubos |  |
|  | Caída de persoas transportadas |  |
|  | Golpes coa manivela de posta en marcha |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Có dumper cargado baixar as ramplas de costas á marcha, amodo e evitando freadas bruscas. | Permanente |
|  | Non achegarse ás beiras superiores de taludes | Permanente |
|  | Estacionar có motor parado e freo de mano posto, calzar as rodas en pendentes. | Permanente |
|  | Na posta en marcha, coller a manivela colocando o polgar do mesmo lado que os demais dedos. |  |
|  | Comprobación da carga antes do inicio da marcha, observando a súa correcta disposición. |  |
|  | A carga non dificultará a visión do condutor e será apropiada ó tipo de volquete dispoñible. |  |
|  | Prohíbese o transporte de pezas que sobresaian lateralmente do cubilote do dumper. |  |
|  | Non parar o motor utilizando a panca do descompresor |  |
|  | Colocación dun tope cando se vertan terras nunha gabia ou noiro que impida o avance do dumper mais alá dunha distancia prudencial á beira do desnivel. |  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Ocasional |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Calzado de seguridade | Ocasional |
|  | Cinto antivibratorio | Permanente |

| ### 10 COMPRESOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Derrubos |  |
|  | Atrapamentos |  |
|  | Desprendemento durante o seu transporte en suspensión |  |
|  | Ruído |  |
|  | Rotura da mangueira de presión |  |
|  | Emanación de gases tóxicos |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | O compresor non se colocará nin se arrastrará a menos de 2m da beira superior dun noiro | Permanente |
|  | O transporte por suspensión farase con dous cables e con catro puntos de ancoraxe | Permanente |
|  | En funcionamento, as carcasas estarán en todo momento en posición de pechado | Permanente |
|  | Utilizar protectores auditivos | Frecuente |
|  | Cargar combustible coa máquina parada | Permanente |
|  | Inspección das mangueiras de presión | Frecuente |
|  | Mecanismos de conexión faranse cós racores correspondentes. | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Luvas de coiro | Permanente |
|  | Botas de goma ou de PVC de seguridade | Permanente |
|  | Protectores auditivos | Permanente |

| ### 11 GRUPOS ELECTRÓXENOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Electrocución |  |
|  | Incendio por curtocircuíto |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Informarse acerca dos sistemas de protección dos cales está dotado para contactos eléctricos indirectos | Permanente |
|  | Situación do grupo o mais lonxe posible das zonas de traballo |  |
|  | A posta en obra do grupo como as súas conexións a cadros principais ou auxiliares, farase por persoal autorizado. | Permanente |
|  | Non colocar en sotos ou compartimentos mal pechados ou mal ventilados | Frecuente |
|  | A instalación do grupo cumprirá có REBT | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Luvas illantes para baixa tensión | Permanente |
|  | Botas protectoras de riscos eléctricos | Permanente |
|  | Protectores auditivos | Permanente |

| ### 12 MARTELO PNEUMÁTICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Proxección de fragmentos |  |
| X | Golpes |  |
| X | Impactos sobre os pes |  |
| X | Contusións coa mangueira de aire comprimido |  |
| X | Vibracións |  |
| X | Ruído |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Situar as mangueiras de aire comprimido de forma que non molesten | Permanente |
| X | Asegurar a unión entre a ferramenta e a porta-ferramenta, comprobando o perfecto acoplamento entre eles antes de iniciar o traballo | Permanente |
| X | Non realizar esforzos de panca có martelo | Permanente |
| X | Verificar as unións das mangueiras asegurando as súas boas condicións | Frecuente |
| X | Pechar o paso do aire antes de desarmar un martelo | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Casco de seguridade homologado | Permanente |
| X | Luvas de traballo | Permanente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Protectores auditivos | Permanente |
| X | Gafas de seguridade | Permanente |
| X | Máscara con filtro recambiable | Ocasional |

| ### 13. PISTOLA CRAVADORA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Proxección de obxectos |  |
|  | Cortes |  |
|  | Pisadas sobre obxectos |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Uso por persoal cualificado | Permanente |
|  | Revisar os diversos elementos que a compoñen | Frecuente |
|  | Cando non se utilice, gardar descargada no seu aloxamento correspondente | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Luvas de traballo | Permanente |
|  | Gafas de seguridade | Permanente |
|  | Protectores auditivos | Permanente |

| ### 14 ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Proxección de fragmentos |  |
| X | Golpes por obxectos |  |
| X | Cortes |  |
| X | Emisión de po |  |
| X | Contacto coa enerxía eléctrica |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Non situar a rozadora en lugares encharcados | Permanente |
| X | Limpar os produtos procedentes dos cortes | Permanente |
| X | Antes do seu funcionamento, comprobar que a conexión a terra non está anulada | Permanente |
| X | Comprobar que o interruptor eléctrico é estanco | Permanente |
| X | Comprobar o estado do disco antes do seu funcionamento, substituíndo os gastados | Permanente |
| X | Uso por parte de persoal experto no seu manexo | Permanente |
| X | Utilizar a cuberta protectora da máquina | Permanente |
| X | Parar a máquina totalmente antes de posala | Permanente |
| X | Non usar a máquina en posturas que obriguen a mantela por riba dos ombreiros | Permanente |
| X | Situar a empuñadura lateral en función do traballo a realizar | Permanente |
| X | Cando non se utilice, gardar descargada no seu aloxamento correspondente | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Casco de seguridade homologado | Permanente |
| X | Luvas de coiro | Permanente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Gafas de seguridade antiproxeccións | Permanente |
| X | Mascara contra o po con filtro mecánico recambiable | Permanente |

| ### 15 SERRA CIRCULAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Proxección de fragmentos |  |
| X | Golpes por retroceso das pezas a cortar |  |
| X | Cortes |  |
| X | Emisión de po |  |
| X | Contacto coa enerxía eléctrica |  |
| X | Atrapamentos |  |
| X | Contacto coas correas de transmisión |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Nivelar perfectamente a máquina antes de traballar. | Permanente |
| X | Non usar un disco de diámetro superior ó indicado polo fabricante. | Permanente |
| X | Situar a máquina en obra de tal forma que non interfira no tránsito nin noutros traballos. | Permanente |
| X | As masas metálicas da máquina estarán unidas a terra e a instalación eléctrica disporá de interruptores diferenciais de alta sensibilidade. | Frecuente |
| X | Aceitar a serra periodicamente |  |
| X | Mantemento axeitado das mesas de serra | Permanente |
| X | Non situar as mesas de serra preto das beiras do forxado | Permanente |
| X | A alimentación eléctrica realizarase mediante mangueiras antihumidade, dotadas de clavixas estancas a través do cadro eléctrico de distribución. | Permanente |
| X | Limpar a mesa de produtos procedentes dos cortes | Permanente |
| X | Comprobar o fío da ferramenta de corte antes do seu funcionamento | Permanente |
| X | Evitar pasadas de gran profundidade, realizando pasadas sucesivas e progresivas. | Permanente |
| X | Antes do seu funcionamento comprobar que non está anulada a conexión a terra e que o interruptor é estanco. | Permanente |
| X | Utilizar o empurrador para manexar a madeira. | Permanente |
| X | Non retirar a protección do disco de corte | Permanente |
| X | Comprobar o estado do disco, substituíndo os fisurados ou os que lle faltan algún dente | Permanente |
| X | Extraer previamente todos os cravos ou partes metálicas da madeira que se desexe cortar. | Permanente |
| X | Utilizar a máquina en lugares á intemperie ou moi ventilados |  |
| X | En cortes de material cerámica mollar a peza antes de cortar e efectuar o corte a sotavento |  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Roupa de traballo | Permanente |
| X | Casco de seguridade homologado | Permanente |
| X | Luvas de coiro (preferible moi axustados) | Permanente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Gafas de seguridade antiproxeccións | Permanente |
| X | Mascara contra o po con filtro mecánico recambiable | Ocasional |

| ### 16 SOLDADURAS ELÉCTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
| X | ##### Caídas |  |
| X | Esmagamento de mans |  |
| X | Derivados das radiacións do arco voltaico |  |
| X | Derivados da inhalación de vapores metálicos |  |
| X | Contacto coa enerxía eléctrica |  |
| X | Atrapamentos |  |
| X | Queimaduras |  |
| X | Proxección de partículas |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
| X | Os porta-electrodos terán o soporte de manutención en material illante da electricidade | Permanente |
| X | Non usar porta-electrodos deteriorados | Permanente |
| X | Traballos realizados por persoal cualificado | Permanente |
| X | Non mirar directamente o arco voltaico | Permanente |
| X | Non tocar as pezas soldadas recentemente | Permanente |
| X | Soldar en lugares moi ventilados | Permanente |
| X | Comprobar que o grupo está conectado correctamente a terra antes de empezar a traballar | Permanente |
| X | Desconectar totalmente o grupo de soldadura en pausas de consideración | Permanente |
| X | Comprobar que non haxa persoas na proxección vertical del traballo | Permanente |
| X | Comprobar que as mangueiras eléctricas están empalmadas mediante conexións estancas de intemperie. Evitar as conexións directas protexidas con cinta illante | Permanente |
| X | Non utilizar mangueiras eléctricas coa protección externa rota ou deteriorada. | Permanente |
| X | Escoller o electrodo máis axeitado para o cordón a executar. | Permanente |
| X | Asegurarse do correcto illamento das pinzas porta-electrodos e os bornes de conexión. | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
| X | Roupa de traballo | Permanente |
| X | Casco de seguridade homologado | Permanente |
| X | Luvas de coiro | Permanente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Gafas de seguridade para protección de radiacións por arco voltaico | Permanente |
| X | Casco de soldador | Permanente |
| X | Pantalla de soldadura de sustentación manual | Permanente |
| X | Manguitos de coiro | Permanente |
| X | Polainas de coiro | Permanente |
| X | Mandil de coiro | Permanente |

| ### 17 VIBRADORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RISCOS |  |  |
|  | ##### Caídas |  |
|  | Descargas eléctricas |  |
|  | Salpicaduras de leitada |  |
|  | Vibracións |  |
| ### MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | ### GRADO DE ADOPCIÓN |
|  | Vibrar sempre sobre posicións estables | Permanente |
|  | Limpar o vibrador despois do seu uso, previa desconexión da rede eléctrica do vibrador | Diario |
|  | Protección dos vibradores mediante dobre illamento | Permanente |
|  | Pulsadores protexidos para evitar que lles caia material | Permanente |
|  | Separación axeitada dos pulsadores de posta en marcha e parada | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | ### EMPREGO |
|  | Roupa de traballo | Permanente |
|  | Casco de seguridade homologado | Permanente |
|  | Luvas de seguridade | Permanente |
|  | Botas de goma | Permanente |
|  | Gafas de seguridade para salpicaduras | Permanente |

- MEDIOS AUXILIARES

Na táboa seguinte relaciónanse os medios auxiliares que van ser empregados na obra e as súas características máis importantes:

| - MEDIOS |  | - CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
|  | Estadas colgadas | Deben someterse a unha proba de carga previa Correcta colocación das pestanas de seguridade dos ganchos Os pescantes serán preferiblemente metálicos Os cabrestantes revisaranse trimestralmente Correcta disposición de varanda de seguridade, barra intermedia e rodapé Obrigatoriedade permanente do uso de cinto de seguridade |
|  | móbiles |  |
|  | Estadas tubulares | Deberán montarse baixo a supervisión de persoa competente Apoiaranse sobre unha base sólida e preparada adecuadamente Disporanse ancoraxes adecuadas ás fachadas As cruces de San Andrés colocaranse por ambos os lados Correcta disposición das plataformas de traballo Correcta disposición de varanda de seguridade, barra intermedia e rodapé Correcta disposición dos accesos aos distintos niveis de traballo Uso de cinto de seguridade de suxeición Clase A, Tipo I durante a montaxe e desmonte |
|  | apoiados |  |
|  | Estadas sobre | A distancia entre apoios non debe exceder os 3,5 m. |
|  | borriquetas |  |
|  | Escaleiras de man | Zapatas antiescorregadizos. Deben exceder en 1 m. a altura a salvar. Separación da parede na base = ¼ da altura total |
|  | Instalación eléctrica | Cadro xeral en caixa estanca de dobre illamento, situado a h>1m: Interruptores diferenciais de 0,3A en liñas de máquinas e forza Interruptores diferenciais de 0,03A en liñas de iluminación a tensión > 24V. Interruptor magnetotérmico xeral omnipolar accesible desde o exterior I. magnetotérmicos en liñas de máquinas, tomas de corrente e iluminación A instalación de cables será aérea desde a saída do cadro A posta a terra (caso de non utilizar a do edificio) será < 80 ohmios |

RISCOS LABORAIS

- RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE

Relación de riscos laborais que podendo presentarse na obra, van ser totalmente evitados mediante a adopción das medidas técnicas que tamén se inclúen:

| - RISCOS EVITABLES |  | - MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | - Derivados da rotura de instalacións existentes | X | - Neutralización das instalacións existentes |
|  | - Presenza de liñas eléctricas de alta tensión aéreas ou subterráneas |  | - Corte do fluído, posta a terra e curtocircuíto dos cables |

- RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificación de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas preventivas e proteccións técnicas que deberán adoptarse para o control e a redución deste tipo de riscos. A primeira táboa refírese a aspectos xerais que afectan á totalidade da obra, e as restantes aos aspectos específicos de cada unha das fases nas que esta pode dividirse.

| - TODA A OBRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
| X | - Caídas de operarios ao mesmo nivel |  |
| X | Caídas de operarios a distinto nivel |  |
| X | Caídas de obxectos sobre operarios |  |
| X | Caídas de obxectos sobre terceiros |  |
| X | Choques ou golpes contra obxectos |  |
| X | - Fortes ventos |  |
| X | Traballos en condicións de humidade |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| X | Corpos estraños nos ollos |  |
| X | Sobreesforzos |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
|  | Orde e limpeza das vías de circulación da obra | Permanente |
| X | Orde e limpeza dos lugares de traballo | Permanente |
|  | Recubrimento, ou distancia de seguridade (1m) a liñas eléctricas de B.T. | Permanente |
| X | Iluminación adecuada e suficiente (iluminación de obra) | Permanente |
| X | Non permanecer no radio de acción das máquinas | Permanente |
|  | Posta a terra en cadros, masas e máquinas sen dobre illamento | Permanente |
| X | Sinalización da obra (sinais e carteis) | Permanente |
|  | Cintas de sinalización e balizamento a 10 m. de distancia | Alternativa ao valado |
|  | Valado do perímetro completo da obra, resistente e de altura > 2 m. | Permanente |
|  | Marquesiñas ríxidas sobre accesos á obra | Permanente |
|  | Pantalla inclinada ríxida sobre beirarrúas, vías de circulación ou edif. lindeiros | Permanente |
| X | Extintor de po seco, de eficacia 21A - 113B | Permanente |
|  | Evacuación de cascallos | Frecuente |
|  | Escaleiras auxiliares | Ocasional |
| X | Información específica | Para riscos concretos |
| X | Cursos e charlas de formación | Frecuente |
|  | Guindastre parado e en posición catavento | Con vento forte |
|  | Guindastre parado e en posición catavento | Final de cada xornada |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Cascos de seguridade | Permanente |
| X | Calzador protector | Permanente |
| X | Roupa de traballo | Permanente |
| X | Roupa impermeable ou de protección | Con mal tempo |
| X | Lentes de seguridade | Frecuente |
| X | Cintos de protección do tronco | Ocasional |

| - 1 DERRUBAMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
|  | - Esborralles en edificios lindeiros |  |
| X | Caídas de materiais transportados |  |
|  | Esborralle de estadas |  |
| X | Atrapamentos e esmagamentos |  |
|  | Atropelos, colisións e envorcos |  |
| X | - Contaxios por lugares insalubres |  |
| X | Ruídos |  |
| X | Vibracións |  |
| X | Ambiente pulvíxeno |  |
| X | Electrocucións |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
|  | Observación e vixilancia dos edificios lindeiros | Diaria |
| X | Apontoamentos e apeos | Frecuente |
|  | Pasos ou pasarelas | Frecuente |
|  | Cabinas ou pórticos de seguridade en máquinas | Permanente |
|  | Redes verticais | Permanente |
| X | Varandas de seguridade | Permanente |
|  | Arriostramento coidadoso das estadas | Permanente |
|  | Regas con auga | Frecuente |
|  | Estadas de protección | Permanente |
|  | Condutos de rebo | Permanente |
|  | Anulación de instalacións antigas | Definitivo |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Luvas contra agresións mecánicas | Frecuente |
| X | Lentes de seguridade | Frecuente |
| X | Máscara filtrante | Ocasional |
| X | Protectores auditivos | Ocasional |
| X | Cintos e arneses de seguridade | Permanente |
|  | Mastros e cables fiadores | Permanente |

| - 2 MOVEMENTOS DE TERRAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
|  | - Esborralles, desprendementos e afundimentos do terreo |  |
|  | Ruínas, afundimentos e esborralles en edificios lindeiros |  |
| X | Caídas de materiais transportados |  |
| X | Atrapamentos e esmagamentos por partes móbiles de maquinaria |  |
| X | Atropelos, colisións, alcances e envorcos de maquinaria |  |
| X | - Contaxios por lugares insalubres |  |
| X | Ruído, contaminación acústica |  |
| X | Vibracións |  |
| X | Ambiente pulvíxeno |  |
| X | Interferencia con instalacións enterradas |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
|  | Condicións meteorolóxicas adversas |  |
| X | Inhalación de sustancias tóxicas |  |
| X | Explosións ou incendios |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
|  | Observación e vixilancia do terreo | Diaria |
|  | Noiro natural do terreo | Permanente |
|  | Entibacións | Frecuente |
|  | Limpeza de birlos e viseiras | Frecuente |
|  | Observación e vixilancia dos edificios lindeiros | Diaria |
| X | Apontoamentos e apeos | Ocasional |
|  | Achiques de augas | Frecuente |
| X | Taboleiros ou ferros en ocos horizontais | Permanente |
|  | Separación de tránsito de vehículos e operarios | Permanente |
|  | Cabinas ou pórticos de seguridade | Permanente |
| X | Non amorear materiais xunto ao bordo da escavación | Permanente |
|  | Plataformas para paso de persoas en bordos de escavación | Ocasional |
|  | Non permanecer baixo a fronte de escavación | Permanente |
|  | Varandas en bordos de escavación | Permanente |
| X | Protección partes móbiles maquinaria | Permanente |
|  | Topes de retroceso para vertedura e carga de vehículos | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Botas de goma | Ocasional |
| X | Luvas de coiro | Ocasional |
| X | Luvas de goma | Ocasional |

| - 3 CIMENTACIÓN E ESTRUTURAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
|  | - Esborralles, desprendementos e afundimentos do terreo |  |
|  | Esborralles en edificios lindeiros |  |
| X | Caídas de operarios ao baleiro |  |
| X | Caídas de materiais transportados |  |
| X | Atrapamentos e esmagamentos |  |
| X | - Atropelos, colisións, alcances e envorcos de camións |  |
| X | Lesións e cortes en brazos e mans |  |
| X | Lesións, picadas e cortes en pés |  |
| X | Dermatose por contacto con formigóns e morteiros |  |
| X | Ruídos, contaminación acústica |  |
| X | Vibracións |  |
| X | Queimaduras en soldadura e oxicorte |  |
| X | Radiacións e derivados da soldadura |  |
| X | Ambiente pulvíxeno |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
| X | Apontoamentos e apeos | Permanente |
|  | Achique de augas | Frecuente |
|  | Pasos ou pasarelas | Permanente |
|  | Separación de tránsito de vehículos e operarios | Ocasional |
|  | Cabinas ou pórticos de seguridade | Permanente |
| X | Non amorear xunto ao bordo da escavación | Permanente |
|  | Observación e vixilancia dos edificios lindeiros | Diaria |
|  | Non permanecer baixo a fronte da escavación | Permanente |
|  | Redes verticais perimetrais | Permanente |
|  | Redes horizontais | Frecuente |
|  | Estadas e plataformas para encofrados | Permanente |
|  | Plataformas de carga e descarga de material | Permanente |
| X | Varandas resistentes | Permanente |
| X | Taboleiros ou ferros ríxidos en ocos horizontais | Permanente |
|  | Escaleiras con chanzos e protexidas, e escaleiras de man | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Lentes de seguridade | Ocasional |
| X | Luvas de coiro ou goma | Frecuente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Botas de goma ou P.V.C. de seguridade | Ocasional |
| X | Pantallas faciais, luvas, manguitos, mandís e polainas para soldar | En estrutura metálica |
| X | Cintos e arneses de seguridade | Frecuente |
|  | Mastros e cables fiadores | Frecuente |

| - 4 CUBERTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
| X | - Caídas de operarios ao baleiro ou polo plano inclinado da cuberta |  |
| X | Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores |  |
| X | Lesións e cortes en mans |  |
| X | Dermatose por contacto con materiais |  |
| X | Inhalación de sustancias tóxicas |  |
| X | - Queimaduras producidas por soldadura de materiais |  |
| X | Ventos fortes |  |
|  | Incendio por almacenamento de produtos combustibles |  |
| X | Derrame de produtos |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| X | Afundimentos ou roturas en cubertas de materiais lixeiros |  |
| X | Proxeccións de partículas |  |
| X | - Condicións meteorolóxicas adversas |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
|  | Redes verticais perimetrais | Permanente |
|  | Redes de seguridade | Permanente |
|  | Estadas perimetrais beirados | Permanente |
|  | Plataformas de carga e descarga de material | Permanente |
| X | Varandas ríxidas e resistentes | Permanente |
| X | Taboleiros ou ferros ríxidos en ocos horizontais | Permanente |
|  | Escaleiras chanzadas e protexidas | Permanente |
|  | Escaleiras de tellador ou pasarelas | Permanente |
|  | Parapetos ríxidos | Permanente |
| X | Provisión adecuada de materiais | Permanente |
| X | Sinalizar obstáculos | Permanente |
|  | Plataforma adecuada para guindastrista | Permanente |
| X | Ganchos de servizo | Permanente |
| X | Accesos adecuados ás cubertas | Permanente |
| X | Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas | Ocasional |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Luvas de coiro ou goma | Ocasional |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Cintos e arneses de seguridade | Permanente |
| X | Mastros para cables fiadores | Permanente |

| - 5 ALBANELARÍA E PECHAMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
| X | - Caídas de operarios ao baleiro |  |
| X | Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores |  |
| X | Atrapamentos e esmagamentos en mans durante a montaxe de estadas |  |
|  | Atrapamentos polos medios de elevación e transporte |  |
| X | Lesións e cortes en mans |  |
| X | - Dermatose por contacto con formigóns, morteiros e outros materiais |  |
| X | Incendios por almacenamento de produtos combustibles |  |
| X | Golpes ou cortes con ferramentas |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| X | Proxeccións de partículas ao cortar materiais |  |
| X | Ruídos, contaminación acústica |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
| X | Apontoamentos e apeos | Permanente |
|  | Pasos ou pasarelas | Permanente |
|  | Redes verticais | Permanente |
|  | Redes horizontais | Frecuente |
|  | Estadas (constitución, arriostramento e accesos correctos) | Permanente |
|  | Plataformas de carga e descarga de material en cada planta | Permanente |
| X | Varandas ríxidas | Permanente |
| X | Taboleiros ou ferros ríxidos en ocos horizontais | Permanente |
|  | Escaleiras con chanzos e protexidas | Permanente |
| X | Evitar traballos superpostos | Permanente |
|  | Baixantes de cascallos adecuadamente suxeitas | Permanente |
|  | Protección de ocos de entrada de material en plantas | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Lentes de seguridade | Frecuente |
| X | Luvas de coiro ou goma | Frecuente |
| X | Botas de seguridade | Permanente |
| X | Cintos e arneses de seguridade | Frecuente |
|  | Mastros e cables fiadores | frecuente |

| - 6 ACABADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
| X | - Caídas de operarios ao baleiro |  |
| X | Caídas de materiais transportados |  |
| X | Ambiente pulvíxeno |  |
| X | Lesións e cortes en mans |  |
| X | Lesións, picadas e cortes en pés |  |
| X | Dermatose por contacto con materiais |  |
| X | Incendio por almacenamento de produtos combustibles |  |
| X | - Inhalación de sustancias tóxicas |  |
| X | Queimaduras |  |
| X | Contactos eléctricos directos ou indirectos |  |
| X | Atrapamentos con ou entre obxectos ou ferramentas |  |
| X | Deflagracións, explosións e incendios |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
| X | Ventilación adecuada e suficiente (natural ou forzada) | Permanente |
| X | Estadas | Permanente |
|  | Plataformas de carga e descarga de material | Permanente |
| X | Varandas | Permanente |
|  | Escaleiras con chanzos e protexidas | Permanente |
| X | Evitar focos de inflamación | Permanente |
|  | Equipos autónomos de ventilación | Permanente |
| X | Almacenamento correcto dos produtos | Permanente |
|  | Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas | Ocasional |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Lentes de seguridade | Ocasional |
| X | Luvas de coiro ou goma | Frecuente |
| X | Botas de seguridade | Frecuente |
| X | Cintos e arneses de seguridade | Ocasional |
|  | Mastros e cables fiadores | Ocasional |
| X | Máscara filtrante | Ocasional |
|  | Equipos autónomos de respiración | ocasional |

| - 7 INSTALACIÓNS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - RISCOS |  |  |
| X | - Caídas a distinto nivel polo oco do ascensor |  |
| X | Lesións e cortes en mans e brazos |  |
| X | Dermatose por contacto con materiais |  |
| X | Inhalación de sustancias tóxicas |  |
| X | - Queimaduras |  |
| X | Golpes e esmagamentos de pés |  |
| X | Incendio por almacenamento de produtos combustibles |  |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |  |
| X | Ambiente pulvíxeno |  |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  | - GRAO DE ADOPCIÓN |
| X | Ventilación adecuada e suficiente (natural ou forzada) | Permanente |
| X | Escaleira portátil de tesoira con calzos de goma e tirantes | Frecuente |
| X | Protección do oco do ascensor | Permanente |
| X | Plataforma provisional para ascensoristas | Permanente |
| X | Realizar as conexións eléctricas sen tensión | Permanente |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  | - EMPREGO |
| X | Lentes de seguridade | Ocasional |
| X | Luvas de coiro ou goma | Frecuente |
| X | Botas de seguridade | Frecuente |
|  | Cintos e arneses de seguridade | Ocasional |
|  | Mastros e cables fiadores | Ocasional |
| X | Máscara filtrante | Ocasional |

- RISCOS LABORAIS ESPECIAIS

Na seguinte táboa relaciónanse aqueles traballos que sendo necesarios para o desenvolvemento da obra definida no Proxecto de referencia, implican riscos especiais para a seguridade e a saúde dos traballadores, e están por iso incluídos no Anexo II do R.D. 1627/1997.

Tamén se indican as medidas específicas que deben adoptarse para controlar e reducir os riscos derivados deste tipo de traballos.

| TRABALLOS CON RISCOS ESPECIAIS | MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS |
| --- | --- |
| Especialmente graves de caídas de altura, soterramentos e afundimentos |  |
| - En proximidade de liñas eléctricas de alta tensión | Sinalizar e respectar a distancia de seguridade (5 m) Pórticos protectores de 5 m de altura Calzado de seguridade |
| - Con exposición a risco de afogo por inmersión |  |
| Que impliquen o uso de explosivos |  |
| Que requiran a montaxe e desmonte de elementos prefabricados pesados |  |

PREVISIÓNS PARA TRABALLOS FUTUROS

O apartado 3 do artigo 6 do R.D. 1627/1997 establece que no Estudo Básico contemplaranse tamén as previsións e as informacións para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores.

| - RISCOS |  |
| --- | --- |
| X | - Caídas ao mesmo nivel en chans |
| X | Caídas de altura por ocos horizontais |
| X | Caídas por ocos en cerramentos |
| X | Caídas por escorregaduras |
| X | - Reaccións químicas por produtos de limpeza e líquidos de maquinaria |
| X | Contactos eléctricos por accionamento inadvertido e modificación ou deterioración de sistemas eléctricos |
| X | Explosión de combustibles mal almacenados |
| X | Lume por combustibles, modificación de instalación eléctrica ou por acumulación de refugallos perigosos |
| X | Impacto de elementos da maquinaria por desprendementos, escorregaduras ou roturas |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |
| X | Toxicidade de produtos empregados na reparación ou almacenados no edificio |
| X | Vibracións de orixe interna e externo |
| X | Contaminación por ruído |
| - MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS |  |
| X | Andamiaxes, escadas e demais dispositivos provisionais adecuados e seguros |
|  | - Ancoraxes de cintos fixados á parede para a limpeza de xanelas non accesibles |
|  | - Ancoraxes de cintos para reparación de tellados e cubertas |
|  | - Ancoraxes para poleas para izado de mobles en mudanzas |
| - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) |  |
| X | - Casco de seguridade |
| X | - Roupa de traballo |
|  | - Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia adecuada para limpadores de xanelas |
|  | - Cintos de seguridade. e cables de lonxitude e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas |

NORMATIVA APLICABLE

- XERAL

Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. B.O.E. 10/11/1995.

Modificada por:

- Lei 35/2014, de 26 de decembro.

- Lei 14/2013, de 27 de setembro. Lei de Emprendedores.

- Lei 32/2010, de 5 de agosto. Lei de protección de traballadores autónomos.

- Lei 25/2009, de 22 de decembro. Lei Omnibus.

- Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Lei de Igualdade.

- Lei 31/2006, de 18 de outubro.

- Lei 30/2005, de 29 de decembro. Lei de Orzamentos 2006.

- Lei 54/2003, de 12 de decembro.

- Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social.

- Lei 39/1999, de 5 de novembro. Lei de Conciliación de vida familiar y laboral.

- Lei 50/1998, de 30 de decembro. Lei de Medidas 1999.

Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción.

Modificada por:

- Lei 25/2009, de 22 de decembro. Lei Omnibus.

Real Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto, desenrola a Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción.

Modificado por:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo

.

Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenrola o artigo 24 la Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais. B.O.E. 31/1/2004. Corrección de erros: B.O.E. 10/03/2004.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas obras de construción. B.O.E. 25/10/1997.

Modificado por:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de maio.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo no eido das empresas de traballo temporal. B.O.E. 24/2/1999

Modificado por:

- Real Decreto 899/2015, de 9 de outubro.

- Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de maio.

- Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, por el que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención. B.O.E. 31/1/1997.

Modificado por:

  - Real Decreto 899/2015, de 9 de outubro.

  - Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

  - Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

  - Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

  - Real Decreto 604/2006, de 19 de maio.

  - Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño.

  - Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a calidade e seguridade industrial. B.O.E. 26/4/1997.

Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembro, pola que se establecen novos modelos para a notificación dos accidentes de traballo e se posibilita a súa transmisión por procedemento electrónico. B.O.E. 21/11/2002.

Real Decreto 865/2003, de 4 de xullo, polo que se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e control da lexionela. B.O.E. 18/7/2003.

Modificado por:

  - Real Decreto 830/2010, de 25 de xuño.

Resolución de 23 de xullo de 1998, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que ordease a publicación do Acordo de Consello de Ministros de 10 de xullo de 1998, polo que se aproba o Acordo Administración-Sindicatos de adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado. B.O.E. 1/8/1998.

Orde de 9 de marzo de 1971 (Traballo) pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (1), (segue sendo válido o Título II que comprende os artigos dende o nº13 ó nº51, os artigos anulados quedan substituídos pola Lei 31/1995). B.O.E. 16/03/1971.

Modificada por:

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo. Equipos de traballo.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de maio.

- Real Decreto 665/1997, de 12 de maio. Riscos relacionados con la exposición a axentes canceríxenos durante o traballo.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de maio.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nos lugares de Traballo.

- Lei 31/1995, de 8 de novembro. Lei de Prevención de Riscos laborais.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas obras de construción. B.O.E. 25/10/1997.

Modificado por:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. Desenrola a Lei de subcontratación en construción Real Decreto 604/2006, de 19 de maio.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. B.O.E. 23/4/1997.

Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. B.O.E. 23/04/1997.

Modificado por:

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual de cargas que conleve riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. B.O.E. 23/04/1997.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ó traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización. B.O.E. 23/04/1997.

Estatuto dos Traballadores de 2015. Real Decreto lexislativo 2/2015 de 23 Outubro. B.O.E. 24/10/2015.

Modificado por:

- Real Decreto-lei 8/2019, de 8 de marzo. RCL\2019\399.

- Real Decreto-lei 6/2019, de 1 de marzo. RCL\2019\374.

- Real Decreto-lei 28/2018, de 28 de decembro. RCL\2018\1769.

- Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro. Lei de Protección de Datos 2018.

- Lei núm. 6/2018, de 3 de xullo. Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

- Real Decreto-lei 8/2017, de 12 de maio.

Real Decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra los riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o  traballo. B.O.E. 24/05/1997.

Modificado por:

- Orde de 25 de marzo 1998.

Real Decreto 665/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo. B.O.E. 24/05/1997.

Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de xuño.

Orde de 20 de setembro de 1986 pola que se establece o modelo de libro de incidencias correspondente ás obras nas que sexa obrigatorio un estudio de seguridade e hixiene no traballo. B.O.E. 13/10/86. Corrección de erros: B.O.E. 31/10/86.

Orde de 31 de agosto de 1987 sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e remate de obras fixas en vías fóra de poboado. B.O.E. 18/09/87.

Orde de 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14/06/81. Modifica parcialmente o art. 65: a orde de 7 de marzo de 1981. B.O.E. 14/03/81.

Real Decreto 836/2003, de 27 de xuño, polo que se aproba unha nova Instrución técnica complementaria "MIE-AEM-2" do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras u outras aplicacións. B.O.E. 17/07/2003.

Modificado por:

- Real Decreto 560/2010, de 7 de maio.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables ós traballos con risco de exposición ó amianto. B.O.E. 11/04/2006.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ó ruído. B.O.E. 11/3/2006.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ós riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. B.O.E. 05/11/2005.

Modificado por:

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.

Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos traballadores fronte ó risco eléctrico. B.O.E. 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cós axentes químicos durante o traballo. B.O.E. 1/5/2001

Modificado por:

- Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

Regulamentos Técnicos dos elementos auxiliares:

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión. BOE 18/9/2002. Modificado polo RD 560/2010 de 7 de maio, y polo RD 1053/2014 de 12 de decembro.

Orde de 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparatos elevadores para obras. BOE: 14/6/1977

Resolución de 24 de xullo 1996. Actualiza a táboa de normas UNE e as súas equivalentes ISO e CENELEC incluída na Instrución Técnica Complementaria MIE-AEM 1 (RCL 1987\2196 e RCL 1988\1009), referente a normas de seguridade para construción e instalación de ascensores electromecánicos, modificada pola Orde 11-10-1988 (RCL 1988\2134), e recoñece a certificación de dereito de uso da marca «N» como garante de cumprimento regulamentario. BOE 14/08/1996

Real Decreto 88/2013, de 8 de febreiro. Aproba a Instrución Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 8-11-1985. BOE 22/02/2013. Modificado por RD 203/2016 de 20 de maio.

Normativas relativas á organización dos traballadores. Artigos 33 ó 40 do texto consolidado da Lei de Prevención de riscos laborais. BOE: 10/11/95

Modificada por:

- Lei 35/2014, de 26 de decembro.

- Lei 14/2013, de 27 de setembro. Lei de Emprendedores.

- Lei 32/2010, de 5 de agosto. Lei de protección de traballadores autónomos.

- Lei 25/2009, de 22 de decembro. Lei Omnibus.

- Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Lei de Igualdade.

- Lei 31/2006, de 18 de outubro.

- Lei 30/2005, de 29 de decembro. Lei de Orzamentos 2006.

- Lei 54/2003, de 12 de decembro.

- Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social de 2000.

- Lei 39/1999, de 5 de novembro. Lei de Conciliación de vida familiar y laboral.

- Lei 50/1998, de 30 de decembro. Lei de Medidas 1999.

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención. BOE: 31/07/97

Modificado por:

- Real Decreto 899/2015, de 9 de outubro.

- Real Decreto 598/2015, de 3 de xullo.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de maio.

- Real Decreto 688/2005, de 10 de xuño.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de erros: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de novembro, polo que se ditan as disposicións de aplicación da directiva do consello 89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de novembro, polo que se derrogan diferentes disposicións en materia de normalización e homologación de produtos industriais. BOE 2/12/2000

Resolucións aprobatorias de Normas Técnicas Regulamentarias para distintos medios de protección persoal de traballadores:

Resolución de 14 de decembro de 1974 da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-1 de cascos de seguridade, non metálicos. BOE 30/12/1974

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de erros: BOE 22/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de erros en BOE 24/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-4 sobre luvas illantes da electricidade.

BOE 3/9/1975. Corrección de erros en BOE 25/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba nova norma técnica regulamentaria MT-5, sobre calzado de seguridade contra riscos mecánicos. BOE 12/2/1980. Corrección de erros: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 17/10/1983.

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-6 sobre banquetas illantes de manobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: BOE 28/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-7 sobre equipos de protección persoal de vías respiratorias: normas comúns e adaptadores faciais. BOE 6/9/1975. Corrección de erros: BOE 29/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-8 sobre equipos de protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 8/9/1975. Corrección de erros: BOE 30/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-9 sobre equipos de protección persoal de vías respiratorias: máscaras autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de erros: BOE 31/10/1975

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-10 sobre equipos de protección persoal de vías respiratorias: filtros químicos e mixtos contra amoníaco. BOE 10/9/1975. Corrección de erros: BOE 1/11/1975

- INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. BOE 7/8/1997. Modifícanse: os anexos I e II e a disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo, en materia de traballos temporais en altura. BOE 13/11/2004

- Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipais)

Normas da administración local. Ordenanzas Municipais en canto refírese á Seguridade, Hixiene e Saúde nas Obras e que non contradigan o relativo ao RD. 1627/1997.

Normativas derivadas do convenio colectivo provincial. As que teñan establecidas no convenio colectivo provincial.

PREGO DE CONDICIÓNS

- EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Características de emprego e conservación de maquinarias:

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas máquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se refire ás instrucións de uso, e á instalación e posta en servizo, inspeccións e revisións periódicas, e regras xerais de seguridade.

As máquinas incluídas no Anexo do Regulamento de máquinas e que se prevé usar nesta obra son as seguintes:

1.- Dosificadoras e mesturadoras de áridos.

2.- Ferramentas pneumáticas.

3.- Formigoneiras

4.- Dobradoras de ferros.

5.- Endereitadoras de varas

6.- Lixadoras, pulidoras de mármore e terrazo.

Características de emprego e conservación de útiles e ferramentas:

Tanto no emprego como a conservación dos útiles e ferramentas, o encargado da obra velará polo seu correcto emprego e conservación, esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacións emitidas polo fabricante para cada útil ou ferramenta.

O encargado de obra establecerá un sistema de control dos útiles e ferramentas a fin e efecto de que se utilicen coas prescricións de seguridade específicas para cada unha delas.

As ferramentas e útiles establecidos nas previsións deste estudo pertencen ao grupo de ferramentas e útiles coñecidos e con experiencias no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de carácter practico e de xeral coñecemento, vixentes segundo os criterios xeralmente admitidos.

Emprego e conservación de equipos preventivos:

Consideraranse os dous grupos fundamentais:

a) Proteccións persoais:

Terase preferente atención aos medios de protección persoal.

Toda peza terá fixado un período de vida útil refugándose ao seu termo.

Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilización dunha peza de protección persoal ou equipo deteriórese, estas reporanse independentemente da duración prevista.

Todo elemento de protección persoal axustarase ás normas de homologación do Ministerio de Traballo e/ou Consellería e, en caso que non exista a norma de homologación, a calidade esixida será a adecuada ás prestacións previstas.

b) Proteccións colectivas:

O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de protección colectiva, contando co asesoramento e colaboración dos Departamentos de Almacén, Maquinaria, e do propio Servizo de Seguridade da Empresa Construtora.

Especificaranse algúns datos que haberá que cumprir nesta obra, ademais do indicado nas Normas Oficiais:

Valos de delimitación e protección en pisos:

Terán como mínimo 90 cm de altura estando construídos a base de tubos metálicos e con patas que manteñan a súa estabilidade.

Ramplas de acceso á zona escavada:

A rampla de acceso farase con caída lateral xunto ao muro de pantalla. Os camións circularán o mais preto posible deste.

Varandas:

As varandas rodearán o perímetro de cada planta desencofrada, debendo estar condenado o acceso ás outras plantas polo interior das escaleiras.

Redes perimetrais:

A protección do risco de caída a distinto nivel farase mediante a utilización de pescantes tipo forca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiais que polo reformulo así o requiran. O extremo inferior da rede ancorarase a pinzas de ferro embebidas no forxado. As redes serán de nylon cunha modulación apropiada. A corda de seguridade será de poliamida e os módulos da rede estarán atados entre si por unha corda de poliamida. Protexerase o desencofrado mediante redes da mesma calidade, ancoradas ao perímetro dos forxados.

Redes verticais:

Empregaranse en traballos de fachadas relacionados con balcóns e galerías. Suxeitaranse a un armazón apontoado do forxado, con embolsado na planta inmediata inferior a aquela onde se traballa.

Mallazos:

Os ocos verticais inferiores protexeranse con mallazo previsto no forxado de pisos e cortaranse unha vez necesítese o oco. Resistencia segundo dimensión do oco.

Cables de suxeición de cinto de seguridade:

Os cables e suxeicións previstos terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser sometidos de acordo coa súa función protectora.

Marquesiña de protección para a entrada e saída do persoal:

Consistirá en armazón, teitume de taboleiro e colocarase nos espazos designados para a entrada do edificio. Para maior garantía preventiva valarase a planta baixa fóra dos módulos designados.

Plataformas voadas en pisos:

Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar, estarán convenientemente ancoradas, dotadas de varandas e rodapié en todo o seu perímetro exterior e non se situarán na mesma vertical en ningunha das plantas.

Extintores:

Serán de po polivalente, revisándose periodicamente.

Plataforma de entrada-saída de materiais:

Fabricada toda ela de aceiro, estará dimensionada tanto en canto a soporte de cargas con dimensións previstas. Disporá de varandas laterais e estará apontoada por 3 puntais en cada lado con taboleiro de repartición. Cálculo estrutural segundo accións a soportar.

- OBRIGACIÓNS DO PROMOTOR

Antes do inicio dos traballos, o promotor designará un Coordinador en materia de seguridade e saúde, cando na execución das obras interveñan máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos traballadores autónomos.

A designación do Coordinador en material de seguridade e saúde non eximirá ao promotor das súas responsabilidades.

O promotor deberá efectuar un aviso á autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se redactará con arranxo ao disposto no Anexo III do Real Decreto 1627/1997 debendo exporse na obra de forma visible e actualizándose si fose necesario.

- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE (ART.9 RD 1627/1997)

A designación do Coordinador na elaboración do proxecto e na execución da obra poderá recaer na mesma persoa.

O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, deberá desenvolver as seguintes funcións:

- Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade.

1º) Ao tomar as decisións técnicas e de organización co fin de planificar os distintos traballos ou fases de traballo que vaian desenvolverse simultánea ou sucesivamente.

2º) Ao estimar a duración requirida para a execución destes distintos traballos ou fases de traballo

- Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen de maneira coherente e responsable os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais durante a execución da obra, e en particular, nas actividades a que se refire o Artigo 10 do Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar o plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas no mesmo.

- Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

- Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.

- Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra.

A Dirección Facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesaria a designación do Coordinador.

- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO (ART.7 RD 1627/1997)

En aplicación do Estudo Básico de seguridade e saúde, o contratista, antes do inicio da obra, elaborará un Plan de Seguridade e Saúde no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas neste Estudo Básico e en función do seu propio sistema de execución de obra. En devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista propoña coa correspondente xustificación técnica, e que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudo Básico.

O plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra. Leste poderá ser modificado polo contratista en función do proceso de execución da mesma da evolución dos traballos e das posibles incidencias ou modificacións que poidan xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobación expresa do Coordinador. Cando non fose necesaria a designación do Coordinador, as funcións que se lle atribúen serán asumidas pola Dirección Facultativa.

Quen interveñan na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervenientes na mesma e os representantes dos traballadores, poderán presentar por escrito e de maneira razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas. O plan estará na obra a disposición da Dirección Facultativa.

- OBRIGACIÓNS DE CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA (ART.11 RD 1627/1997)

O contratista e subcontratistas estarán obrigados a:

- Aplicar os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e en particular:

  - O mantemento da obra en bo estado de limpeza.

  - A elección do emprazamento dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as súas condicións de acceso e a determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación.

  - A manipulación de distintos materiais e a utilización de medios auxiliares.

  - O mantemento, o control previo á posta en servizo e control periódico das instalacións e dispositivos necesarios para a execución das obras, con obxecto de corrixir os defectos que puidesen afectar á seguridade e saúde dos traballadores.

  - A delimitación e acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito de materiais, en particular si trátase de materias perigosas.

  - O almacenamento e evacuación de residuos e cascallos.

  - A recollida de materiais perigosos utilizados.

  - A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo.

  - A cooperación entre todos os intervenientes na obra.

  - As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

- Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde.

- Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta as obrigacións sobre coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

- Informar e proporcionar as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e saúde.

- Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra.

Serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo ás obrigacións que lle correspondan directamente ou, no seu caso, aos traballadores autónomos por eles contratados. Ademais responderán solidariamente das consecuencias que se deriven do incumprimento das medidas previstas no Plan.

As responsabilidades do Coordinador, Dirección Facultativa e o Promotor non eximirán das súas responsabilidades aos contratistas e aos subcontratistas.

- OBRIGACIÓNS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS (ART.12 RD 1627/1997)

Os traballadores autónomos están obrigados a:

- Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, e en particular:

  - O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza.

  - O almacenamento e evacuación de residuos e cascallos.

  - A recollida de materiais perigosos utilizados.

  - A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo.

  - A cooperación entre todos os intervenientes na obra.

  - As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade.

- Cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997.

- Axustar a súa actuación conforme aos deberes sobre coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación coordinada que se estableceu.

- Cumprir coas obrigacións establecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

- Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997.

- Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997.

- Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde.

Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Saúde.

- LIBRO DE INCIDENCIAS (ART.13 RD 1627/1997)

En cada centro de traballo existirá, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e saúde, un Libro de Incidencias que constará de follas por duplicado e que será facilitado polo Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobe o Plan de seguridade e saúde.

Deberá manterse sempre en obra e en poder do Coordinador. Terán acceso ao Libro a Dirección Facultativa, os contratistas e subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de prevención das empresas intervenientes, os representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das Administracións públicas competentes nesta materia, quen poderán facer anotacións no mesmo.

Efectuada unha anotación no libro de incidencias, o coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra ou, cando non sexa necesaria a designación de coordinador, a dirección facultativa,  deberán notificala ó contratista afectado e ós representantes dos traballadores de este. No caso de que a anotación se refira a calquera incumprimento das advertencias ou observacións previamente anotadas en dito libro polas persoas facultadas para iso, así como no suposto ó que se refire o artigo seguinte, deberase remitir unha copia á Inspección de Traballo e Seg. Social no prazo de vintecatro horas.

En todo caso, deberase especificar se a anotación efectuada supón unha reiteración dunha advertencia ou observación anterior ou se, pola contra, trátase dunha nova observación.

- PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS (ART.14 RD 1627/1997)

Cando o coordinador e durante a execución das obras, observase incumprimento das medidas de seguridade e saúde, advertirá ao contratista e deixará constancia de tal incumprimento no Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, dispor a paralización de tajos ou, no seu caso, da totalidade da obra.

Dará conta deste feito aos efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará ao contratista, e no seu caso aos subcontratistas e/ou autónomos afectados da paralización e aos representantes dos traballadores.

- DEREITOS DOS TRABALLADORES (CAP.III RD 1627/1997)

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información adecuada e comprensible de todas as medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e a súa saúde na obra.

Unha copia do Plan de seguridade e saúde e das súas posibles modificacións, aos efectos do seu coñecemento e seguimento, será facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no centro de traballo.

- ÓRGANOS OU COMITÉS DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES (ART.16 RD 1627/1997)

Segundo a Lei de riscos laborais ( Art. 33 ao 40), procederase a:

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por e entre os representantes do persoal, con arranxo a:

  - De 50 a 100 traballadores: 2 Delegados de Prevención

  - De 101 a 500 traballadores: 3 Delegados de Prevención

Comité de Seguridade e Saúde:

É o órgano paritario (empresarios-traballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou centros de traballo con 50 ou máis traballadores:

  - Reunirase trimestralmente.

  - Participarán con voz, pero sen voto os delegados sindicais e os responsables técnicos da Prevención da Empresa.

  - Poderán participar traballadores ou técnicos internos ou externos con especial cualificación.

  - A elección da modalidade organizativa da empresa e, no seu  caso, a xestión realizada polas entidades especializadas coas que a empresa concertara a realización de actividades preventivas.

- DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS

As obrigacións previstas no tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, aplicaranse sempre que o esixan as características da obra ou da actividade, as circunstancias ou calquera risco.

- PRESENZA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRAS DE CONSTRUCION (Art. 2 RD 604/2006)

A presenza no centro de traballo dos recursos preventivos de cada contratista prevista na D.A 14ª da Lei 31/199, de Prevención de Riscos Laborais  aplicarase ás obras de construción reguladas no R.D. 1627/1997 coas seguintes especialidades:

- O Plan de Seguridade e Saúde determinará a forma de levar a cabo a presenza dos recursos preventivos.

- Cando, como resultado da vixilancia, observarase un deficiente cumprimento das actividades preventivas, as persoas ás que se asigne a presenza deberán dar as instrucións necesarias para o correcto e inmediato cumprimento das actividades preventivas e poñer tales circunstancias en coñecemento do empresario para que este adopte as medidas necesarias para correxir  as deficiencias observadas, se estas aínda non se subsanaran.

- Cando, como resultado da vixilancia, observarase ausencia, insuficiencia, ou algún aspecto non axeitado das medidas preventivas, as persoas ás que se asigne esta función deberán poñer tales circunstancias en coñecemento do empresario, que procederá de maneira inmediata á adopción das medidas necesarias para correxir as deficiencias e á modificación do Plan de Seguridade e Saúde nos términos previstos no Art. 7.4 do RD 1627/1997

Ferrol, agosto de 2026

Fdo. Sergio J. Beceiro Lodeiro     M. Rosa Vilas Romalde

ESTUDIO ANTA ARQUITECTOS S.L.P.	Nº COAG - 20.039