XESTIÓN DE RESIDUOS

ANTECEDENTES

Prescríbese o presente Estudio de Xestión de Residuos, como anexo ao presente proxecto, co obxecto de dar cumprimento ao establecido no Real Decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

O presente estudio servirá de base para que o Construtor redacte e presente ao Promotor un Plan de xestión no que reflicta como levará a cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos de construción e demolición que se vaian producir na obra, en cumprimento do Artigo 5 do citado Real Decreto.

Este Plan, unha vez aprobado pola Dirección Facultativa e aceptado polo Promotor, pasará a formar parte dos documentos contractuais da obra.

ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN QUE SE XERARÁN NA OBRA

Nas seguintes táboas indícanse as cantidades de residuos de construción e demolición que se xerarán na obra. Os residuos están codificados conforme á lista europea de residuos publicada pola Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro.

A primeira táboa corresponde ao capítulo 17 completo da citada Lista Europea, titulado "Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada de zonas contaminadas)"

A segunda táboa refírese aos envases dos produtos de construción achegados á obra, e corresponde a unha parte do capítulo 15 da Lista Europea, titulada "Residuos de envases".

Os residuos que en ambas as dúas listas aparecen sinalados con asterisco (*) considéranse perigosos de conformidade coa Directiva 91/689/CEE.

Os datos sobre as cantidades de residuos xeradas de cada tipo se obteñen a través das medicións do orzamento, o que implica unha aproximación mais exacta á realidade que o método das porcentaxes.

| Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" | Código LER | % en peso, (Plan Nacional de RCDs) | Densidad aparente | Peso | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (t/m³) | (t) | (m³) |
| RCD de Nivel I |  |  |  |  |  |
| 1 Tierras y pétreos de la excavación |  |  |  |  |  |
| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. | 17 05 04 | 0,05 | 1,66 | 0,10 | 0,16 |
| RCD de Nivel II |  |  |  |  |  |
| RCD de naturaleza no pétrea |  |  |  |  |  |
| 1 Asfalto |  |  |  |  |  |
| Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. | 17 03 02 | 0,04 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 2 Madera |  |  |  |  |  |
| Madera. | 17 02 01 | 0,04 | 1,1 | 0,08 | 0,09 |
| 3 Metales (incluidas sus aleaciones) |  |  |  |  |  |
| Envases metálicos. | 15 01 04 | 0,01 | 0,6 | 0,02 | 0,01 |
| Cobre, bronce, latón. | 17 04 01 | 0,01 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| Hierro y acero. | 17 04 05 | 0,01 | 2,1 | 0,02 | 0,04 |
| Metales mezclados. | 17 04 07 | 0,01 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. | 17 04 11 | 0,01 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |
| 4 Papel y cartón |  |  |  |  |  |
| Envases de papel y cartón. | 15 01 01 | 0,03 | 0,75 | 0,06 | 0,04 |
| 5 Plástico |  |  |  |  |  |
| Plástico. | 17 02 03 | 0,01 | 0,6 | 0,02 | 0,01 |
| 6 Vidrio |  |  |  |  |  |
| Vidrio. | 17 02 02 | 0,005 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 7 Yeso |  |  |  |  |  |
| Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. | 17 08 02 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 8 Basuras |  |  |  |  |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 17 06 04 | 0,02 | 0,6 | 0,04 | 0,02 |
| Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. | 17 09 04 | 0,035 | 1,5 | 0,07 | 0,10 |
| RCD de naturaleza pétrea |  |  |  |  |  |
| 1 Arena, grava y otros áridos |  |  |  |  |  |
| Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. | 01 04 08 | 0,02 | 1,5 | 0,04 | 0,06 |
| Residuos de arena y arcillas. | 01 04 09 | 0,02 | 1,6 | 0,04 | 0,06 |
| 2 Hormigón |  |  |  |  |  |
| Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). | 17 01 01 | 0,12 | 1,5 | 0,24 | 0,35 |
| 3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos |  |  |  |  |  |
| Ladrillos. | 17 01 02 | 0,2 | 1,25 | 0,39 | 0,49 |
| Tejas y materiales cerámicos. | 17 01 03 | 0,3 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| RCD potencialmente peligrosos |  |  |  |  |  |
| 1 Otros |  |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. | 08 01 11 | 0,02 | 0,9 | 0,04 | 0,04 |
| Materiales de construcción que contienen amianto. | 17 06 05 | 0,02 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. | 20 01 30 | 0,01 | 1 | 0,02 | 0,02 |

Na seguinte táboa recóllense os valores do peso e volume dos RCD agrupados por niveis e apartados:

| Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" | Peso | Volumen |
| --- | --- | --- |
|  | (t) | (m³) |
| RCD de Nivel I |  |  |
| 1 Tierras y pétreos de la excavación | 0,10 | 0,16 |
| RCD de Nivel II |  |  |
| RCD de naturaleza no pétrea |  |  |
| 1 Asfalto | 0,08 | 0,08 |
| 2 Madera | 0,08 | 0,09 |
| 3 Metales (incluidas sus aleaciones) | 0,10 | 0,14 |
| 4 Papel y cartón | 0,06 | 0,04 |
| 5 Plástico | 0,02 | 0,01 |
| 6 Vidrio | 0,01 | 0,01 |
| 7 Yeso | 0,02 | 0,02 |
| 8 Basuras |  |  |
| RCD de naturaleza pétrea |  |  |
| 1 Arena, grava y otros áridos | 0,08 | 0,12 |
| 2 Hormigón | 0,24 | 0,35 |
| 3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos | 0,39 | 0,49 |
| RCD potencialmente peligrosos |  |  |
| 1 Otros | 0,06 | 0,06 |

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS NA OBRA OBXECTO DO PROXECTO

Nas listas anteriores pode apreciarse que a maior parte dos residuos que se xerarán na obra son de natureza non perigosa. Entre eles predominan os residuos procedentes da demolición lousas / soleras. Para este tipo de residuos non se prevé ningunha medida específica de prevención máis alá das que implican un manexo coidadoso.

Con respecto ás moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos procedentes de restos de materiais ou produtos industrializados, así como os envases desbotados de produtos contaminantes ou perigosos, trataranse con precaución e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando.

Neste sentido, o Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a súa entrega ao "xestor de residuos" correspondente e, no seu caso, especificará nos contratos a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola súa actividade, así como de responsabilizarse da súa xestión posterior.

OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN OU ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN OS RESIDUOS QUE SE XERARÁN NA OBRA

Tódolos residuos xerados na obra serán entregados a xestor autorizado para o seu tratamento, non sendo obxecto de operacións de eliminación, reutilización ou valorización dentro da obra.

Nota: non terán a condición de residuos aqueles elementos que sexan desmontados para a súa posterior recolocación ou reutilización.

Na táboa seguinte indícanse os tipos de residuos xerados na obra que van ser obxecto de entrega a un xestor de residuos, con indicación da frecuencia coa que a súa retirada deberá levarse a cabo.

MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS EN OBRA

Os residuos de construción e demolición se separarán nas seguintes fraccións cando, de forma individualizada para cada unha das fraccións, a cantidade prevista de xeración para a obra supere as seguintes cantidades:

| Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" |  | Código LER |  | Tratamiento | Destino | Peso | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (t) | (m³) |
|  | RCD de Nivel II |  |  |  |  |  |  |
|  | RCD de naturaleza no pétrea |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Madera |  |  |  |  |  |  |
| Madera. |  |  | 17 02 01 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,08 | 0,09 |
|  | 2 Metales (incluidas sus aleaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Envases metálicos. |  |  | 15 01 04 | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,01 |
| Aluminio. |  |  | 17 04 02 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,03 |
| Hierro y acero. |  |  | 17 04 05 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,04 |
| Metales mezclados. |  |  | 17 04 07 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,03 |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. |  |  | 17 04 11 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,03 |
|  | 3 Papel y cartón |  |  |  |  |  |  |
| Envases de papel y cartón. |  |  | 15 01 01 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,06 | 0,04 |
|  | 4 Plástico |  |  |  |  |  |  |
| Plástico. |  |  | 17 02 03 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,01 |
|  | 5 Vidrio |  |  |  |  |  |  |
| Vidrio. |  |  | 17 02 02 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,01 | 0,01 |
|  | 6 Yeso |  |  |  |  |  |  |
| Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. |  |  | 17 08 02 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,02 |
|  | 7 Basuras |  |  |  |  |  |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. |  |  | 17 06 04 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0,04 | 0,02 |
| Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. |  |  | 17 09 04 | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RNPs | 0,07 | 0,10 |
|  | RCD de naturaleza pétrea |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Hormigón |  |  |  |  |  |  |
| Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). |  |  | 17 01 01 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 0,24 | 0,35 |
|  | 2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos |  |  |  |  |  |  |
| Ladrillos. |  |  | 17 01 02 | Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0,39 | 0,49 |
| Tejas y materiales cerámicos. |  |  | 17 01 03 | Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0,00 | 0,00 |
|  | RCD potencialmente peligrosos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Otros |  |  |  |  |  |  |
| Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. |  |  | 08 01 11 | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs | 0,04 | 0,04 |
| Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29. |  |  | 20 01 30 | Tratamiento Fco/Qco | Gestor autorizado RNPs | 0,02 | 0,02 |
|  | Notas: |  |  |  |  |  |  |
|  | RCD: Residuos de construcción y demolición |  |  |  |  |  |  |
|  | RSU: Residuos sólidos urbanos |  |  |  |  |  |  |
|  | RNPs: Residuos no peligrosos |  |  |  |  |  |  |
|  | RPs: Residuos peligrosos |  |  |  |  |  |  |

| TIPO DE RESIDUO |  | TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGÚN NORMA (t) | Separación obligatoria en obra y entrega a Gestor Autorizado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracciones minerales | Hormigón LER 17 01 01 | 0,24 | >80 | NO OBLIGATORIA |
|  | Ladrillos, tejas y materiales cerámicos LER 17 01 02, LER 17 01 03 | 0,39 | >40 | NO OBLIGATORIA |
|  | Piedra LER 17 05 04 | 0,10 | --- | NO OBLIGATORIA |
| Metales (incluidas sus aleaciones) LER 17 04 |  | 0,10 | >2 | NO OBLIGATORIA |
| Madera LER 17 02 01 |  | 0,08 | >1 | NO OBLIGATORIA |
| Plástico LER 17 02 03 |  | 0,02 | >0,50 | NO OBLIGATORIA |
| Vidrio LER 17 02 02 |  | 0,01 | >1 | NO OBLIGATORIA |
| Yeso LER 17 08 02 |  | 0,02 | --- | NO OBLIGATORIA |
| Papel y cartón LER 15 01 01 |  | 0,06 | >0,50 | NO OBLIGATORIA |

PLANO DAS INSTALACIÓNS PREVISTAS PARA O ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACIÓN E, NO SEU CASO, OUTRAS OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DENTRO DA OBRA

A situación das instalacións previstas reflíctese na foto aérea mediante rectángulos de cor laranxa:

[FOTO]

A D.F. axustará esta previsión para o mellor desenrolo das obras coa menor interacción posible no normal tránsito da vía.

PRESCRICIÓNS EN RELACIÓN CON ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACIÓN E OUTRAS OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN

O depósito temporal dos entullos realizarase en contedores metálicos coa situación e condicións establecidas nas ordenanzas municipais, ou ben en sacos industriais cun volume inferior a un metro cúbico, quedando debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

Aqueles residuos valorizables, como madeiras, plásticos, chatarra, etc. depositaranse en contedores debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos, co fin de facilitar a súa xestión.

Os contedores deberán estar pintados con cores vivas, que sexan visibles durante a noite, e deben contar cunha banda de material reflectante de, alo menos, 15 cm ao longo de todo o seu perímetro, figurando de forma clara e lexible a seguinte información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.)

- Número de teléfono do titular do contedor/envase.

- Número de inscrición no Rexistro de Transportistas de Residuos do titular do contedor.

Dita información deberá quedar tamén reflectida a través de adhesivos ou placas nos envases industriais ou outros elementos de contención.

O responsable da obra á que presta servizo o contedor adoptará as medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos alleos á mesma. Os contedores permanecerán pechados ou cubertos fora do horario de traballo, co fin de evitar o depósito de restos alleos á obra e o derramamento dos residuos.

No equipo de obra deberán establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Deberanse cumprir as prescricións establecidas nas ordenanzas municipais, os requisitos e condicións da licenza de obra, especialmente se obrigan á separación en orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposición, debendo o construtor ou o xefe de obra realizar unha avaliación económica das condicións nas que é viable esta operación, considerando as posibilidades reais de levala a cabo, é dicir, que a obra ou construción o permita e que se dispoña de plantas de reciclaxe ou xestores adecuados.

O construtor deberá efectuar un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores de RCD presenten os vales de cada retirada e entrega no seu destino final. No caso de que os residuos se reutilicen noutras obras ou proxectos de restauración, deberase aportar evidencia documental do destino final.

Os restos derivados do lavado das canaletas das cubas de subministro de formigón prefabricado serán considerados como residuos e xestionados como lle corresponde (LER 17 01 01)

Evitarase a contaminación mediante produtos tóxicos ou perigosos dos materiais plásticos, restos de madeira, acopios ou contedores de entullos, co fin de proceder á súa adecuada segregación.

As terras superficiais que poidan destinarse a xardinería ou á recuperación de solos degradados, serán coidadosamente retiradas e almacenadas durante o menor tempo posible, dispostas en montóns de altura non superior a 2 metros, evitando a humidade excesiva, a súa manipulación e a súa contaminación.

Os residuos que conteñan amianto cumprirán os preceptos ditados pola lexislación vixente sobre esta materia, así como a lexislación laboral de aplicación.

VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN DA OBRA

O custo previsto para a xestión dos residuos de construción da obra descrita no presente proxecto ascende á cantidade recollida no orzamento de execución material no capítulo correspondente.

Ferrol, xullo 2026

| Fdo. Sergio J. Beceiro Lodeiro | M. Rosa Vilas Romalde |  |
| --- | --- | --- |
| ESTUDIO ANTA ARQUITECTOS S.L.P. |  | Nº COAG - 20.039 |