DECRETO 29/2010, NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS EN GALICIA (NHV)

A. VIVENDA

| CONCEPTO | PARÁMETRO |  |  | NORMATIVA | PROXECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. CONDICIÓNS DE DESEÑO, CALIDADE E SOSTIBILIDADE | A.1.1. Condicións de vivenda exterior | A vivenda ten a consideración de VIVENDA EXTERIOR. |  | SI | SI |
|  |  | Condicións definidas polo Plan. (1) |  | SI/NON | SI |
|  |  | Non existe plan aprobado, o plan non define as condicións de vivenda exterior ou o plan remite á normativa de habitabilidade a determinación das condicións de vivenda exterior. | A estancia maior -en todos os casos- e, cando a vivenda conte con máis dunha estancia, outra estancia ou a cociña -que non estea integrada na estancia maior- deberán ter iluminación e ventilación natural e relación co exterior a través de: | Rúas, prazas e espazos libres públicos definidos polo plan ou a normativa urbanística. | Non aplica |
|  |  |  |  | Patios de cuarteirón ou espazos libres públicos ou privados onde sexa posible inscribir, fóra da proxección dos voos interiores, un círculo de Ø ≥ 0,7 H m. (2) | Non aplica |
|  |  |  |  | Calquera espazo libre, público ou privado identificado como espazo exterior polo plan ou polo anexo de habitabilidade. | Non aplica |
|  |  | O plan non establece determinacións específicas para vivenda exterior en vivendas unifamiliares. | A estancia maior -en todos os casos- e, cando a vivenda conte con máis dunha estancia, outra estancia ou a cociña -que non estea integrada na estancia maior- deberán ter iluminación e ventilación natural e relación co exterior a través de: | En vivendas unifamiliares no espazo libre de parcela deberá poder inscribirse un círculo de Ø ≥ 0,5 H, mínimo 3 m. | Non aplica |
|  |  | Toda peza vivideira ten iluminación natural e luz directa (7) desde o exterior a través dun dos espazos definidos no punto anterior, ou ben a través dos patios definidos no B.1.3, mediante unha xanela ou porta ubicada no plano da envolvente exterior. |  | SI | SI |

| A.1. CONDICIÓNS DE DESEÑO, CALIDADE E SOSTIBILIDADE | A.1.2. Iluminación, ventilación natural e relación co exterior | Superficie mínima de acristalamento para iluminación nas pezas vivideiras. |  |  | 1/8 da superficie útil da peza. | Existente (Rehab.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura máxima de antepeito en xanelas proxectadas para dar cumprimento ás condicións de habitabilidade, medida ata o pavimento rematado da peza. |  |  | 1,10 m. | Existente (Rehab.) |
|  |  | Altura máxima do chan dos espazos exteriores aos que ventilen as estancias por enriba do pavimento rematado destas. |  |  | 0,50 m. | Existente (Rehab.) |
|  |  | Protección de vistas establecida no Anexo de habitabilidade. |  |  | SI/NO | NON |
|  |  | Protección de vistas desde rúas, prazas ou espazos libres públicos. | Altura mínima da cara inferior do oco no que se aloxen as xanelas e calquera elemento transparente que se poida situar en dito oco e permita a visión do interior das pezas vivideiras. |  | 1,80 m por enriba do chan do espazo exterior de uso público. | Non aplica |
|  |  |  | Fondo da franxa de terreo de uso privativo da vivenda entre a fachada na que se sitúa a xanela e o espazo público. |  | ≥ 2 m. | ≥ 2 m |
|  |  | Pezas vivideiras, que se iluminan a través dunha terraza cuberta de profundidade superior a 2 m. | Superficie mínima de iluminación. |  | 1/6 da superficie útil da peza. | Non aplica |
|  |  |  | Profundidade máxima. |  | 3 m. | Non aplica |
|  |  |  | Lonxitude ≥ profundidade. |  | SI | Non aplica |
|  |  | Pezas vivideiras, cando estas se iluminan a través dunha galería (ocos situados na envolvente principal da edificación). | Superficie mínima de iluminación. |  | 1/6 da superficie útil da peza. | Non aplica |
|  |  |  | Mantense a continuidade da envolvente principal. |  | SI | Non aplica |
|  |  | Superficie mínima da xanela para iluminación segundo a profundidade da peza medida perpendicularmente á fonte de iluminación natural (P). | P ≤ 7.50 m |  | 1/8 da superficie útil da peza. | Existente (Rehab.) |
|  |  |  | 7,50 m < P < 2,2 A (3) |  | 1/6 da superficie útil da peza. | Existente (Rehab.) |
|  |  | Xanelas situadas na vertente da cuberta: NOTA: O 75% da xanela debe cumprir esas alturas. | Superficie mínima para iluminación. |  | 1/8 da superficie útil da peza. | Existente (Rehab.) |
|  |  |  | Altura desde a parte inferior da xanela ata o pavimento rematado da estancia. |  | ≤ 1,20 m. | Existente (Rehab.) |
|  |  |  | Altura desde a parte superior da xanela ata o pavimento rematado da estancia. |  | ≥ 2,00 m. | Existente (Rehab.) |
|  |  | Superficie mínima real de ventilación nas pezas vivideiras. |  |  | 1/3 da superficie mínima de iluminación. | Existente (Rehab.) |
|  |  | *REHABILITACIÓN de edificios e vivendas existentes á entrada en vigor das Normas do Hábitat de Galicia (20.3.2008): Non é exixible o cumprimento das determinacións relativas ás dimensións de ocos de iluminación/ventilación porque: |  | Se manteñen os ocos de iluminación e ventilación existentes en obras de remodelación de vivendas e obras de adecuación funcional de edificios. | SI/NON | SI |
|  |  |  |  | As determinacións da normativa urbanística ou de protección do patrimonio non permiten o seu cumprimento. | SI/NON | NON |
|  |  | *REMODELACIÓN de edificios e vivendas existentes á entrada en vigor das Normas do Hábitat de Galicia (20.3.2008): |  | Só é exixible o cumprimento das condición de protección de vistas á estancia maior, en todos os casos, e a outra estancia, no caso de que a vivenda conte con máis dunha. | SI/NON | SI |
| A.2. CONDICIÓNS FUNCIONAIS | A.2.1. Acceso e indivisibilidade das vivendas | A vivenda ten acceso desde un espazo público ou desde un espazo común do edificio ou urbanización con comunicación directa co espazo público: |  |  | Directo. | Non aplica |
|  |  |  |  |  | A través dun anexo vinculado a ela. | Non aplica |
|  |  |  |  |  | A través dunha parcela da súa propiedade. | SI |
|  |  |  |  |  | A través dunha parcela sobre a que se ten dereito de paso. | Non aplica |

| A.2. CONDICIÓNS FUNCIONAIS |  | A vivenda é paso obrigado para acceder a calquera local ou parcela que non sexa de uso exclusivo da mesma. |  | NON | NON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | As dependencias da vivenda comunícanse entre si a través de espazos pechados de uso exclusivo dos seus moradores. |  | SI | SI |
|  | A.2.2. Composición e comparti-mentación | Paso ás pezas vivideiras desde o acceso á vivenda a través da estancia maior e os espazos de comunicación. |  | SI | SI |
|  |  | Paso obrigado a outras estancias ou cociña a través da estancia maior (salvo que a cociña estea integrada na estancia maior e esta non sexa de paso obrigado para ningunha outra estancia). |  | Aumento da superficie da estancia maior de 2 m2. | SI |
|  |  | O acceso ao cuarto de baño obrigatorio efectuarase a través dos espazos de comunicación da vivenda. |  | SI/NON | SI |
|  |  | Se a vivenda tamén inclúe un aseo -que conte con ducha ou bañeira- o acceso a un deles deberá efectuarase a través dos espazos de comunicación, podendo accederse ó outro tamén a través dunha estancia. Neste caso, se o acceso ao baño se realiza a través dunha estancia, o aseo deberá cumprir coas súas determinacións. |  | SI | Baño dende zona común |
|  |  | En vivendas de dúas estancias, o acceso ao cuarto de baño obrigatorio poderá efectuarse desde a segunda estancia, aínda que a vivenda non conte cun aseo. |  | SI | Non aplica |
|  |  | En vivendas dunha estancia, o acceso ao cuarto de baño obrigatorio poderá realizarse desde espazos comúns ou a través da estancia, sempre que o baño estea dividido en dúas pezas. |  | SI | Non aplica |
|  | A.2.3. Programa mínimo | Unha estancia, unha cociña, un cuarto de baño, un lavadoiro, un tendal e un espazo de almacenamento. |  | SI | SI |
| A.3. CONDICIÓNS ESPACIAIS E DIMENSIONAIS DAS ESTANCIAS, SERVIZOS E ESPAZOS DE COMUNICACIÓN | A.3.1. ALTURAS LIBRES MÍNIMAS | A.3.1.1. Pezas en plantas piso | Altura libre mínima entre pavimento e teito acabados. | 2,50 m. | ≥ 2,50 m |
|  |  |  | A altura anterior pódese diminuír ata 2,20 m. | Ata o 30% da superficie útil. | ≤ 30 % |
|  |  |  | Altura libre mínima entre pavimento e teito acabados en vestíbulos, corredores, escaleiras, cuartos de baño, aseos, lavadoiros, tendais e garaxes de vivendas unifamiliares. | 2,20 m. | ≥ 2,20 m |
|  |  |  | *REHABIILITACION de edificios ou vivendas, agás que se modifique a posición dos forxados existentes. | Pódense manter as alturas existentes. | h existente cumpre |
|  |  |  | *REHABIILITACION: Altura libre mínima admisible entre pavimento e teito acabados no caso de cambio de uso a vivenda de locais ou espazos que non tiñan o devandito uso. | 2,40 m. | h existente cumpre |
|  |  | A.3.1.2. Pezas en baixo cuberta | O volume mínimo da peza é igual á súa superficie útil mínima multiplicada pola súa altura exixible. | SI |  |
|  |  |  | % da superficie mínima esixible á peza que ten unha altura ≥ 2,50 m (estancias/cociñas) ou 2,20 m (aseos/baños…). | ≥ 70%. | Non aplica |
|  |  |  | Altura mínima de corredores e vestíbulos abufardados que sirvan de acceso ás pezas. | 2,20 m. | Non aplica |
|  |  |  | Altura mínima libre do espazo ocupado polo Cadrado Base. | 1,80 m. | Non aplica |
|  | A.3.2. DIMENSIÓNS SUPERFICIAIS E LINEAIS | A.3.2.1. ESTANCIAS |  |  |  |
|  |  | Estancia maior, E1 |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias =1 |  | 25,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias =2 |  | 16,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias =3 |  | 18,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias =4 |  | 20,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias =5 |  | 22,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E1 para nº estancias >5 |  | 25,00 m2. | 61,35 m2 |
|  |  | Redución da superficie de E1 por aumentar a superficie da cociña en 4 m2 ou máis. |  | ≤ 4 m2. | Non aplica |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) |  | 3,30 m de lado. | 3,30 x 3,30 m |

| A.3. CONDICIÓNS ESPACIAIS E DIMENSIONAIS DAS ESTANCIAS, SERVIZOS E ESPAZOS DE COMUNICACIÓN | A.3.2. DIMENSIÓNS SUPERFICIAIS E LINEAIS | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun ou máis lados do cadrado) | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. | 2,70 m. | 4,56 m |
|  |  | Estancia E2 |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E2 para calquera nº de estancias. | ≥ 12,00 m2. | 32,25 m2 |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) | 2,60 m de lado. | 2,60x2,60 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. | 2,60 m. | 5,27 m |
|  |  | % de superficie útil de espazos de acceso á estancia, con anchos inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque serven como acceso directo ao almacenamento ou baños/aseos complementarios da mesma. | ≤ 10% da superficie útil da estancia. | 0% |
|  |  | Estancia E3 |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E3 para calquera nº de estancias. | 8,00 m2. | 12,90 m2 |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) | 2,20 m de lado. | 2,20x2,20 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. | 2,00 m. | 2,79 m |
|  |  | % de superficie útil de espazos de acceso á estancia, con anchos inferiores a 2,00 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque serven como acceso directo ao almacenamento ou baños/aseos complementarios da mesma. | ≤ 10% da superficie útil da estancia. | 0% |
|  |  | Estancia E4 |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E4 para calquera nº de estancias. | 8,00 m2. | 12,20 m2 |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) | 2,20 m de lado. | 2,20x2,20 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. | 2,00 m. | 2,81 m |
|  |  | % de superficie útil de espazos de acceso á estancia, con anchos inferiores a 2,00 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque serven como acceso directo ao almacenamento persoal ou baños/aseos complementarios da mesma. | ≤ 10% da superficie útil da estancia. | 0% |
|  |  | Estancia E5 |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E5 para nº estancias =5 | 6,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da estancia E5 para nº estancias >5 | 8,00 m2. | 10,77 m2 |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) | 2,20 m de lado. | 2,20x2,20 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. | 2,00 m. | 2,79 m |
|  |  | % de superficie útil de espazos de acceso á estancia, con anchos inferiores a 2,00 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque serven como acceso directo ao almacenamento ou baños/aseos complementarios da mesma. | ≤ 10% da superficie útil da estancia. | 0% |
|  |  | Estancia E6 |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima de estancia En para nº estancias >5 | 6,00 m2. | 9,86 m2 |
|  |  | Cadrado Base inscritible na súa planta. (4) | 2,20 m de lado. | 2,20x2,20 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados | 2,00 m. | 2,79 m |
|  |  | % de superficie útil de espazos de acceso á estancia, con anchos inferiores a 2,00 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque serven como acceso directo ao almacenamento ou baños/aseos complementarios da mesma. | ≤ 10% da superficie útil da estancia. | 0% |

| A.3. CONDICIÓNS ESPACIAIS E DIMENSIONAIS DAS ESTANCIAS, SERVIZOS E ESPAZOS DE COMUNICACIÓN | A.3.2. DIMENSIÓNS SUPERFICIAIS E LINEAIS | Outras estancias |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A superficie útil computable a efectos de habitabilidade do conxunto das estancias da vivenda supera os 100 m2. |  |  |  | SI/NON | SI |
|  |  | Se NON supera os 100 m2, as pezas distintas dos servizos de superficie > 3 m2 deben cumprir as condicións establecidas para as estancias. |  |  |  | SI | Non aplica |
|  |  | A.3.2.2. SERVIZOS |  |  |  |  |  |
|  |  | Cociña |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias =1 |  |  |  | 5,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias =2 |  |  |  | 7,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias =3 |  |  |  | 7,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias =4 |  |  |  | 9,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias =5 |  |  |  | 9,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima da cociña para nº estancias >5 |  |  |  | 10,00 m2. |  |
|  |  | Cando a cociña se integra nun único espazo coa estancia maior, esta última conserva a súa superficie mínima, cada zona cumpre a súa distancia mínima entre paramentos e a superficie mínima das dúas pezas integradas será: |  |  |  | A suma das superficies mínimas establecidas para cada unha das pezas. | 61,35 m2 (>25+10+2) |
|  |  | Cociña integrada na estancia maior: superficie vertical aberta de relación entre estes espazos nun único oco. |  |  |  | ≥ 3,5 m2. | 7,89 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados libre de obstáculos. |  |  |  | 1,80 m. | 1,91 m |
|  |  | Lonxitude mínima fronte dedicado a mesado (sen contar o espazo destinado ao frigorífico). |  |  |  | 2,40 m (superficie < 7 m2). | Non aplica |
|  |  |  |  |  |  | 3,00 m (superficie ≥ 7 m2). | 3,77 m |
|  |  | Paso libre mínimo entre mesados e aparellos enfrontados. |  |  |  | 0,90 m. | 0,90 m |
|  |  | No caso de aumento da superficie da cociña de 4 m2, deberá poder inscribirse nela un Cadrado Base (4), non invadido polo mesado, de lado. |  |  |  | ≥ 2,20 m. | 2,20x2,20 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,30 m (nun só lado do cadrado). |  |  |  | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Superficie de espazos da cociña situados na súa entrada, con distancias entre paramentos enfrontados inferiores a 1,80 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirve de acceso a outros usos complementarios da mesma. |  |  |  | ≤ 10% da superficie útil da cociña. | 0% |
|  |  | Cuarto de baño |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima. |  |  |  | 5,00 m2. | 5,49 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. |  |  |  | 1,60 m. | 1,97 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,20 m (nun só lado da peza). |  |  |  | 0,15 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Disposición dos aparellos sanitarios que permita convertelo en baño de uso accesible no futuro segundo a normativa de accesibilidade vixente. |  |  |  | SI | SI |
|  |  | O cuarto de baño poderá dividirse en dúas pezas comunicadas entre si. Na primeira situarase o lavabo e na segunda emprazaranse o resto dos aparellos sanitarios; o conxunto de ambas pezas deberá ser convertible en baño accesible no futuro. A suma das súas superficies deberá ser ≥ 5,00 m2 e a segunda peza deberá cumprir coa dimensión mínima entre paramentos enfrontados de 1,60 m. |  |  |  | SI | Non aplica |
|  |  | Cuarto de aseo |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima do aseo cando sexa de obriga. |  |  |  | 1,50 m2. | 3,55 m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. |  |  |  | 1,20 m. | 1,80 m |
|  |  | Superficie total de elementos puntuais admisibles que non sobresaian máis de 0,10 m (nun só lado da peza). |  |  |  | 0,05 m2. | 0,00 m2 |
|  |  | Lavadoiro |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima. |  |  |  | 1,50 m2. | m2 |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. |  |  |  | 1,20 m. | m |
|  |  | Acceso ao lavadoiro |  |  | En todos os casos. | Desde os espazos de comunicación, as cociñas ou os cuartos de baño e aseo. | Non aplica |
|  |  |  |  |  | Se a vivenda ten unha única estancia coa cociña integrada. | Tamén desde o devandito espazo. | Non aplica |
|  |  | Nas vivendas unifamiliares, o acceso ao lavadoiro-tendal, ou a calquera deles se estivesen separados, poderá realizarse desde o garaxe -se este comunica co interior da vivenda-, desde outros espazos do interior do edificio -sempre que non sexan estancias- ou desde espazos cubertos da edificación principal. |  |  |  | SI | Non aplica |
|  |  | *REHABILITACIÓN: Nas obras de remodelación de vivendas: |  |  | Non é preciso reservar este espazo destinado a lavadoiro. | SI/NON | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima cando o lavadoiro está integrado co tendal formando un espazo único. |  |  |  | ≥ 3,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Tendal |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima. |  |  |  | 1,50 m2. | Non aplica |
|  |  | Ancho mínimo entre paramentos enfrontados. |  |  |  | 1,20 m. | Non aplica |
|  |  | Está cuberto e protexido de vistas desde o espazo público. |  |  |  | SI | Non aplica |
|  |  | Interfire na ventilación/iluminación das pezas vivideiras. |  |  |  | NON | Non aplica |
|  |  | Ventilación | Natural | Directa desde espazo exterior ou patio. |  | SI | Non aplica |
|  |  |  |  | Situación fóra da envolvente térmica do edificio. |  | SI | Non aplica |
|  |  |  |  | Ventilación permanente. |  | SI | Non aplica |
|  |  |  |  | Superficie mínima de ventilación. |  | 1,5 m2. | Non aplica |
|  |  |  |  | Se ventila a través de patio interior: Superficie mínima do conduto de entrada de aire desde o exterior na parte inferior do patio. |  | 0,20 m2. | Non aplica |
|  |  |  | Mecánica | Conta con calefacción. |  | SI | Non aplica |
|  |  |  |  | Paredes revestidas de material impermeable á auga en toda a súa altura. |  | SI | Non aplica |
|  |  |  |  | Condicións de ventilación: as establecidas no DB HS3 do CTE para aseos e cuartos de baño. |  | SI | Non aplica |
|  |  | Nas vivendas unifamiliares con parcela propia, o espazo para secado da roupa poderá dispoñerse na parcela debendo quedar garantida a protección de vistas desde a rúa ao espazo público, a ventilación e a protección fronte a auga de choiva. |  |  |  | SI/NON | Non aplica |
|  |  | *REHABILITACIÓN: Nas obras de remodelación de vivendas: |  |  | Non é preciso reservar este espazo destinado a tendal. | SI/NON | SI |
|  |  | Espazos de almacenamento |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias =1 |  |  |  | 1,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias =2 |  |  |  | 2,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias =3 |  |  |  | 3,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias =4 |  |  |  | 4,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias =5 |  |  |  | 5,00 m2. | Non aplica |
|  |  | Superficie útil mínima para nº estancias >5 |  |  |  | 6,00 m2. | 6,03 m2 |
|  |  | Altura mínima do espazo de almacenamento. |  |  |  | 2,20 m. | 2,20 m |
|  |  | Fondo do espazo de almacenamento. |  |  |  | 0,60 m ≤ F ≤ 0,75 m. | 0,60 m |
|  |  | Superficie útil mínima na que pode fraccionarse. |  |  |  | 0,50 m2. | 0,67 m2 |
|  |  | Situación do espazo de almacenamento |  |  | En todos os casos. | Espazos de comunicación da vivenda (corredores e vestíbulos) ou en calquera estancia distinta da maior. | Dormitorios |
|  |  |  |  |  | Nas vivendas de 1 ou 2 estancias. | Tamén na estancia maior. |  |
|  |  | A.3.2.3. Espazos de comunicación |  |  |  |  |  |
|  |  | Espazo de acceso interior da vivenda |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Lado do cadrado a inscribir en contacto coa porta de entrada e libre de obstáculos. (6) |  |  |  | 1,50 m. | 1,50x1,50 m |
|  |  | Corredores e zonas de acceso interiores as pezas |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Ancho libre mínimo entre paramentos. |  |  |  | 1,00 m. | 1,60 m |
|  |  | Ancho libre mínimo con estreitamentos puntuais. |  |  |  | 0,90 m. | 1,60 m |

|  |  | Portas de paso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ancho libre mínimo das portas de paso. |  | ## 0,80 m. | 0,80 m |
|  |  | Altura libre mínima das portas de paso. |  | ## 2,03 m. | 2,03 m |
| A.4. CONDICIÓNS DOTACIONAIS DAS VIVENDAS | A.4.1. DOTACIÓN MÍNIMA NA VIVENDA | Toda vivenda deberá contar coa dotación de instalacións mínimas obrigadas pola normativa de obrigado cumprimento. |  | SI | SI |
|  |  | *REHABILITACIÓN: Nas actuacións de remodelación de vivendas será exixible a instalación de calefacción, a instalación dun sistema de ventilación e as infraestruturas de fogar dixital cando a vivenda existente xa conte con esas instalacións ou cando lles sexa obrigado executalas de acordo ao CTE ou a normativa sectorial. |  | SI | - |
|  | A.4.2. EQUIPAMENTO DOS SERVIZOS | A.4.2.1. Cociña | Reserva de espazo, preinstalacións e tomas exixidas para: vertedoiro, lavalouzas, frigorífico, forno, cociña e espazo de almacenamento de lixos. | SI | SI |
|  |  |  | Zonas expostas á auga revestidas de material impermeable. | SI | SI |
|  |  |  | Vivendas adaptadas co mobiliario de cociña de accesibilidade adaptable instalado. | SI | Non aplica |
|  |  | A.4.2.2. Cuarto de baño | Composto de bañeira/ducha, lavabo, inodoro e preinstalación para bidé. | SI | SI |
|  |  |  | Zonas expostas á auga revestidas de material impermeable. | SI | SI |
|  |  | A.4.2.3. Cuarto de aseo | Cando sexa exixible de acordo ao número estancias da vivenda (≥ 4), contará, como mínimo, con lavabo e inodoro. | SI | SI |
|  |  |  | Zonas expostas á auga revestidas de material impermeable. | SI | SI |
|  |  | A.4.2.4. Lavadoiro | Preinstalación e tomas exixidas para: lavadora, lavadoiro e secadora. | SI | Non aplica |
|  |  |  | Revestimento en todos o seus paramentos de material impermeable ata altura de: | 1,80 m. | Non aplica |

Ferrol, xullo 2026

| Fdo. Sergio J. Beceiro Lodeiro | M. Rosa Vilas Romalde |  |
| --- | --- | --- |
| ESTUDIO ANTA ARQUITECTOS S.L.P. |  | Nº COAG - 20.039 |